Майра Туралина, Толганай Кемелбке

(Тараз, Казахстан)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ХЛОПКОПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ассортимент пряжи и тканей с использованием отходов производства весьма разнообразен. На АО «Макта» из очищенных отходов и волокна, регенерированного из лоскута, путанки и других видов отходов, вырабатывают пряжу, нетканые материалы, изоляционные материалы, ткани для матрацев, одеял, техническую вату, шнуры. Отходы, непригодные для текстильных целей, используют для производства изоляционных плит и других изделий, обеспечивающих звуко- и термоизоляционные, а также другие защитные свойства.

Предприятием АО «Макта» в течение года образуется около 474 925,3 кг отходов (таблица 1) [1, с.81].

Таблица 1. Отходы и угары, полученные за год и их использование

| Наименование предприятия | Всего отходов и угаров | Невидимые отходы | Короткие волокна (от 1 до 5, мм) | Всего использовано на предприятии: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | % |
| АО «Макта» | 474925,3 | 67700,0 | 118207,6 | 289017,7 | 60 |

Из таблицы видно, что из общего количества отходов, 60% перерабатывается в собственном производстве, 67700,0 кг отходов - вывезено на свалку, это угары растительного происхождения, представляют собой кусочки коробочек хлопка, веточки, спрессованное поврежденное волокна, подогревшее волокно и т.п. 118207,7 кг отходов – в текстильной промышленности классифицируются кА невидимые угары, представляют собой короткие волокна и мелкий сор, образующие в процессе переработки волокна.

Количественная характеристика выбросов вредных веществ источниками предприятия и расчет категории опасности предприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2. Количественная характеристика выбросов вредных веществ

| Наименование вещества | ПДКСС мг/м | а | (М/пдк)а КОП | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль х/бумажная | 0,05 | 1 | 344,3 | 3 |
| Пыль неорганическая | 0,015 | 1 | 5,53 | 3 |
| Пыль древесная | ОД | 1 | 0 | - |
| Окись углерода | 3,0 | 0,9 | 12,79 | 4 |
| Серная кислота | 0,1 | 1,3 | 167,38 | 2 |
| Хлористый водород | 0,2 | 1,3 | 0 | 2 |
| Окись азот | 0,04 | 1,3 | 34,24 | 2 |
| Синильная кислота | 0,01 | 1,3 | 26,21 | 2 |
| Оксиды серы | 0,05 | 1 | 0 | 3 |
| Уксусная кислота | 0,06 | 1 | 1,0 | 3 |
| Хромовый ангидрид | 0,203 | 1,7 | 23,05 | 1 |
| Формальдегид | 0,003 | 1,3 | 7147,43 | 2 |
| Щелочь | 0,01 | 1,3 | 910,74 | - |
| Анилин | 0,03 | 1,3 | 59,47 | 2 |
| Углеводороды нефти | 1,5 | 0,9 | 0 | 4 |
| Оксид железа | 0,04 | 1 | 1,77 | 3 |
| Соединение марганца | 0,001 | 1,3 | 3,29 | 2 |
| Оксид кремния | 0,02 | 1 | 2,35 | - |

Фирмы Neu и Telemecanigue (Франция) разработали систему Comptades для непрерывного контроля количества и качества отходов, поступающих в систему транспортировки их к месту накопления при периодическом удалении их из-под машины. Волокнистые отходы используются 100%, на свалку вывозится мусор.

Как показал проведенный анализ, в хлопкопрядильном производстве концентрация выбросов хлопковой примеси и пыли в рабочей зоне в десятки раз превышают ПДК максимально-разовую, использование отходов составляет 20-40%. Поэтому отходы представляют значительные материальные ресурсы, использование которых в хлопкопрядильном производстве реализуется еще не в полной мере.

Система управления обращением с отходами на хлопкопрядильном производстве практически не реализованы. Согласно ИСО 14000-2000 система управления отходами предлагает внедрение системы измерений и проверок, также информированность и обучение работников по вопросам инженерной экологии. Для оценки состояния работ в сфере образования, утилизации регенерации отходов предлагается использовать количественные (абсолютные и косвенные) и качественные (относительные и интегральные) показатели [2, с.38-40]. Согласно [3, с.45-47] абсолютными показателями обращения с отходами являются: количество образующихся отходов, перерабатываемых отходов на производственных предприятиях, передаваемых на другие предприятия, масса отходов размещаемых на самом предприятии и на полигонах. Косвенными показателями являются затраты на компенсацию вреда и возмещение ущерба от нарушений экологических требований, обращения с отходами и затраты на мероприятия по защите окружающей среды. Качественными показателями являются изменения показателей работы с отходами на единицу готовой продукции, с отходами текущего года по сравнению с показателями прошлого года, а также показатель замкнутости (обращаемости).

Показатель замкнутости использования отходов по [3, с.45-47]:

B=(Vi−Vi)Vi              (1)

где ViVi - количество сырья (хлопка) i –го вида, соответственно используемого для изготовления продукции (пряжи) и идущего в первичный отход.

В предлагаемом случае, очищенная часть первичных отходов хлопкопрядильного производства включается в хлопковые волокна для повторного использования, и поэтому формула (1) будет иметь вид:

Bi=Vi−V,iVi+Vi−V,,iVi         (2)

V,,i- количество сырья i-го вида идущего в неиспользуемый отход.

Здесь второе слагаемое уравнение (2) показывает долю повторно используемого сырья (возвращенного сырья из состава отходов). Уравнение в целом оценивает полноту использование ресурсов на предприятиях.

Эффективное использование отходов зависит не только от технических и технологических операций их использования, но и от технологии организации, т.е. от информационного обеспечения обращения с отходами [4-5, с.67-42]. Формирование и движение информации по обращению с отходами хлопкопрядильного (и любого) производства, зависит от специфики производственной деятельности. Поэтому эколого-информационные потоки при обращении с отходами определяются совокупностью многих инженерноэкологических проблем, технологическими процессами, типом оборудования и используемыми ресурсами и показывают количественную и качественную сторону использования отходов.

По уравнению (2) был рассчитан качественный показатель (замкнутости) обращения с отходами образующихся в хлопкопрядильном производстве на примере АО «Макта». Результаты расчета сведены в таблицу 3. Как следует из таблицы показатель замкнутости при внедрении разработанной технологии на 24% выше, чем в существующем режиме работы прядильного цеха АО «Макта».

Таблица 3. Качественные показатели обращения с отходами

| Наименование технологии | Коэффициент замкнутости В, % |  |  | Разница % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | После повторного использования | обобщенный |  |
| Существующая технология | 60,0 | - | 60,0 | 24 |
| Разработанная технология | 60,0 | 24 | 84,0 |  |

Литература:

- Великанова Т.В. Экологический паспорт АХБК. - Алматы: 2000.-81с.

- Баев К.В и др. Переработка текстильных отходов // Текстильная промышленность. – 1978. - №2. 38-40с.

- Иванов Б.С. и др. Обращение с отходами и его информационное обеспечение // Инженерная экология. – 2001. №1. 45-47с.

- Демидович Б.П. и др. Основы вычислительной математики. – М.: Наука, 1985-662с.

- Кириллов В.М. Теория и практика оценки экологической безопасности действующих и проектируемых предприятий: автореферат д-ра технич. Наук. – С.-Пб., 1992-42с.