Татьяна Мызгина

(Харьков, Украина)

ИЗУЧЕНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКОВ ХАРЬКОВСОЙ ОБЛАСТИ

В природе существует такое опасное явление как оползни опасное, с точки зрения нанесения материального ущерба, гибели человека, экологических последствий. Исторические справки, газетные статьи дают нам представление о масштабах разрушений во время оползней.

Оползни – скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Возникают вследствие подмыва склона, переувлажнения (особенно при наличии чередования водоупорных и водоносных пород), сейсмических толчков. Оползневая опасность проявляется в развитии оползневых процессов, обязательными условиями которых являются наличие уклона, обводнённости и размягчающихся горных пород. В результате массивы горных пород могут отделиться и начать движение в поле силы тяжести. Ползущая масса обладает разрушительной силой [1].

Изучением оползней на территории Харьковской области в разные годы занимались ученые Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, специалисты треста "Южукргеология", специалисты и ученые института "УкрНИИНТИЗ".

Установлено, что активными действующими факторами для оползнеобразования являются [4]:

-  ликвидация растительности и необоснованная распашка склонов;

-  перепланировка  рельефа в связи с прокладкой дорог  и  коммуникаций

на склонах;

-   необоснованное устройство прудов;

-   засыпка балок и оврагов;

-    подрезка склонов и подсыпка в прибровочной  части  склона;

-   пригрузка склонов;

-   нарушение поверхностного стока;

- нарушение условий разгрузки первого от поверхности водоносного    горизонта;

- потери из водонесущих сетей и формирование техногенного водоносного горизонта;

- избыточный полив.

На территории области выявлено и картировано 1120 оползней, а в 51 населенном пункте области, институтом "УкрНИИНТИЗ" выполнена экспресс-оценка риска жизнедеятельности населения на этих участках и установлено, что на 24 участках неизбежны разрушения жилых домов и сооружений и имеется реальная угроза для населения. Они приурочены к крутым склонам речных долин, балок и оврагов [6].

В этих случаях рекомендовано выполнить комплекс мероприятий, включающий как отселение и снос жилых домов, так и выполнение инженерной защиты. В других случаях (риск существенный и риск слабый) рекомендуется ограничиться предупредительными мероприятиями (организация поверхностного стока, облесение, расчистка родников и т.п.) [4].

Последствия оползней катастрофические, поэтому борьба с природной напастью – дело первостепенной важности.

Сегодня  изучают, наблюдают оползневые процессы и объекты как уже свершившиеся явления или начавшие свое развитие процессы на конкретных участках. Еще больше внимания, естественно, уделяется ликвидации последствий. При этом ликвидация последствий и работы по укреплению начавшегося оползня требуют колоссальных затрат, которые при чрезвычайных ситуациях приходится искать.

Инженерные мероприятия включают в себя комплекс различных спецсооружений, обеспечивающих укрепление и закрепление оползневых склонов. К ним относятся :

а) строительство подпорных стенок в основании склонов;

б) разгрузка верхней части оползневых склонов;

в) снятие возможного гидродинамического давления путём создания в массиве дренажа;

г) закрепление оползня сваями разной конструкции; [3]

В границах г.Харькова установлено:

1.  При общей протяженности склонов  229,7 км оползнеопасными  из них являются 171,0 км (74,4%) склонов;

2. Зона "слабого  риска" (I категория риска) охватывает  158,5 км оползнеопасных  склонов (92,7%);

3. В зону "существенного риска" (II категория риска) входит 11,2 км оползнеопасных склонов (6,5%);

4. Зона " экстремальная ситуация "(III категория риска), в эту зону попадает 1,3 км (0,8%) оползнеопасных склонов города.

5. В зонах "существенного риска" кроме соблюдения  технических  условий, рекомендуется:

- организовать режимные  наблюдения  за динамикой развития оползневого процесса; упорядочить сток поверхностных  вод системой нагорных канав и водостоков;

- произвести ревизию подземных водонесущих коммуникаций, заложить сеть инструментальных  наблюдений  за  динамикой  смещения грунтового массива на насыпных откосах;

- заложить сеть  наблюдательных  скважин  и  геодезических реперов и регулярно проводить мониторинг для принятия оперативных решений по управлению оползневым процессом;

- - произвести ревизию фекальной и ливневой канализации, проложенной вдоль бровки склона [6].

Таким образом, основная особенность оползневых процессов в пределах городских территорий состоит в том, что антропогенная деятельность человека способна влиять на их активизацию. Примерами такого влияния могут быть запредельные механические нагрузки на склоны, прокладка в опасных зонах транспортных путей и создание тем самым вибрационного эффекта, бесконтрольное строительство. Известно, что в оползневых зонах Харьковской области расположены промышленные предприятия, дороги, жилые дома, линии электропередач, в том числе и высоковольтные, а также нефте - и газопроводы и другие объекты повышенной опасности. А на склонах  немало древних оползней, которые рано или поздно могут прийти в движение. Поэтому в этих районах необходимо более ответственно подходить к разработке проектов строительства и проведению строительных работ, заранее оценивать все возможные последствия ещё и потому, что противооползневые работы стоят дорого, и их следует проводить комплексно. Целый ряд проектов прошёл экспертизу, но на их осуществление нет средств [4].

Так стоит ли человеку самому усугублять ситуацию или пора прислушаться к природе.

Основными задачами мониторинга оползневых процессов являются:

- изучение их режима и факторов формирования, в том числе техногенных, на специально организованной опорной наблюдательной сети;

- оценка активности оползневых процессов и их влияния на геологическую среду;

- изучение, оценка характера и степени влияния деятельности человека на активность оползневых процессов;

- составление различных видов прогнозов оползневых процессов;

-  проверка, оценка оправдываемости и уточнение прогнозов;

- оценка степени подверженности народнохозяйственных объектов воздействию оползневых процессов;

- разработка практических рекомендаций по комплексу природоохранных мероприятий и рациональному использованию геологической среды от оползневых процессов;

- разработка и ведение постоянно действующих моделей прогноза оползневых процессов [2].

Мониторинговые исследования должны носить комплексный характер.   Этот комплекс должен включать в себя следующие виды исследований :

- геологические (стратиграфия, тектоника, антропогенные отложения, минералогический состав, степень и характер раздробленности пород);

- геоморфологические (элементы рельефа, слагающие речные долины, распределение уклонов, гипсометрия). В ходе изучения динамики оползневых процессов устанавливаются следующие причины этих явлений: подмыв руслом склона, оттаивание грунтов, выходы грунтовых вод, землетрясения, тектонические движения, техногенные и аynрогенные факторы;

- гидрогеологические (глубина залегания первого от поверхности водоносного горизонта, фильтрационные свойства пород и их водопроницаемость, характер движения грунтовых вод, выходы подземных вод на поверхность);

- грунтовые исследования (изучение физико-механических свойств склоновых отложений, гранулометрический состав, влажность, пористость, пластичность, угол естественного откоса);

- геофизические (условия залегания горных пород и подземных вод, их физические и химические свойства, физико-геологические явления, техногенные явления);

- гидрологические (наблюдения за внутригодовым распределением стока рек, изучение связи между формированием максимальных расходов и активизацией оползней, выяснение роли дождевых паводков в оползневых процессах природного антропогенного генезиса);

- метеорологические (изучение хода температур на различных гипсометрических уровнях и в различных ландшафтных поясах на различных участках проявления оползневых процессов, установление закономерности в распределении атмосферных осадков, изучения режима таяния снега и ледников);

- почвенные исследования (изучение и картирование типов и мощности почв по высотным зонам, механического состава, фильтрационных свойств, объемного веса почв, изучение бронирующей роли почв на горных склонах);

- геоботанические - относятся к категории природоохранных (описание и картирование растительности, глубина проникновения корней, установление закономерности размещения растительных ассоциаций на оползневых склонах, выявление противооползневой аккумулятивной и задерживающей роли растительности на склонах);

- эколого-экономические – завершают собой комплекс изучения исследуемого района в ходе организации мониторинга оползневых процессов (площади оползнеопасных бассейнов, количество населения в бассейне в целом и в страдающих от оползневых процессов участков, процент, занимаемый оползнями и другими непродуцирующими площадями на территории КБР, площадь смытых почв и степень развития оползней на различных участках, стоимость зданий, сооружений, хозяйственной инфраструктуры в зоне распространения оползневых процессов, затраты на строительство инженерно-технических защитных сооружений, агролесомелиоративные мероприятия по биологическому креплению склонов и общая стоимость разрушенных объектов, техническое состояние действующих сооружений по защите населения от оползневых процессов) [5].

Литература:

1. Молоков Л.А. Инженерно-геологические процессы. - М.: Недра, 1985.

2. Программа обследования оползнеопасных склонов Харьковской области.

Ин-т "УкрНИИНТИЗ", 1998.

3. Технические условия эксплуатации оползневых склонов г.Харькова. Паспорт оползней №№1-7. Ин-т "УкрНИИНТИЗ", 1999.

4. Справка о состоянии оползневых склонов Харьковской области.

Ин-т "УкрНИИНТИЗ", 1998.

5.Перечень оползневых участков и мероприятия по снижению риска. Табл.5

Ин-т "УкрНИИНТИЗ", 2000.