Ірина Калінчик, Любомир Витвицький

(Київ, Україна)

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЗА

ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Вступ. Прогнозування споживання електроенергії у великих енергоємних галузях промисловості вимагає передових інтелектуальних методів, таких як штучні нейронні мережі (ШНМ). Одною з основних характеристик в промисловості є неоднорідність: продукції, обладнання, технологій, процесів і використанням енергії. Крім того промисловість включає не тільки виробництво, але і допоміжну діяльність з низьким енергоспоживанням.

Споживання електроенергії у енергоємних галузях має більшу неоднорідність і зміни, ніж в не енергоємних галузях промисловості, що робить ШНМ ідеальним методом для прогнозування [1-3].

Штучна нейронна мережа. Загалом, ШНМ це прості математичні методи, призначені для виконання різних завдань. Сьогодні ШНМ може бути налаштована в різних механізмах для виконання цілого ряду завдань, включаючи розпізнавання образів, інтелектуальний аналіз даних, прогнозування та моделювання процесів. ШНМ складаються з атрибутів, які призводять до вдосконалення рішень в тих випадках, коли потрібно вивчити лінійне або нелінійне перетворення. Деякими з цих атрибутів є: здатність до навчання, узагальнення, паралельна обробка і витримка похибок. Ці атрибути дозволяють ШНМ вирішувати складні методичні проблеми точно і гнучкою.

ШНМ складається з ряду взаємозв’язаних нейронів. Є багато різновидів з'єднань під різні типи дослідження, однак тут ми будемо обговорювати тільки один тип мережі, який називається багатошаровий перцептрон (БШП). У цій мережі, дані безперервно рухаються вперед до виходу без будь-якого зворотного зв'язку.

Алгоритм. Пропонується наступний алгоритм роботи ШНМ для моделювання споживання електроенергії в енергоємних виробництвах. Спочатку визначається кращий тип мережевої архітектури з використанням різних ШНМ-БШП підходів. Крім того, використовується середня відносна похибка (СВП) для вибору кращої мережу. Далі найкраща мережа порівнюється з фактичними даними випробувань і регресії з використанням СВП. Алгоритм полягає в наступному:

- Визначаються вхідні та вихідні величин для моделі.

- Здійснюється збір вхідних даних  - передісторії (ВД) за весь допустимий попередній період, що описують відношення між вхідними і вихідним величинами.

- Розділюються ВД на два набори даних: навчальний (НД) і тестовий (ТД). Оціночний набір даних береться з навчального набору, який повинен охоплювати весь діапазон результатів. Дані для перевірки вибираються з найближчого періоду до поточного часу.

- Розробляється  традиційна регресійна модель з навчального набору даних. Далі виконується  прогнозування електроспоживання для тестового набору.

- Методом  ШНМ оцінюється відношення між вхідним і вихідним значеннями. Для знаходження відповідного числа прихованих вузлів, потрібно повторити ці кроки, використовуючи різні архітектури і навчальні параметри для мереж з кількістю прихованих вузлів від одного до q.

Значення q може бути  зміненим, якщо після пройдених кроків, необхідна мінімальна відносна похибка не була досягнута. Надалі:

  - Вибирається архітектура та навчальні параметри.

  - Здійснюється навчання моделі з використанням навчального набору даних (НД).

  - Виконується оцінка моделі з використанням тестового набору даних (ТД).

  - Вибирається  краща архітектура мережі (ШНМ) з тестового набору даних з необхідною похибкою.

  - Виконується дисперсійний аналіз для тестового набору даних, щоб формально перевірити і оцінити результатів ШНМ.

Для оцінки електроспоживання енергоємного об’єкта задаються вхідні та вихідні змінні моделі [4]:

- ЦЕ: Ціна на електроенергію в кожному секторі;

- КЕ: кількість споживачів електроенергії в кожному секторі;

- ІЕ: інтенсивність електроспоживання;

- EC: Споживання електроенергії в кожному секторі (кВт*год).

Першій три змінні визначені в якості вхідних параметрів, а остання змінна є вихідним параметром. На наступному етапі, ми попередньої опрацюємо дані для того, щоб отримати кращі результати. Для цього дані повинні бути внормовані в діапазоні [0,1].

З цією метою зазвичай можуть бути використані різні методи нормування. Найбільш часто використовуваний метод нормалізації, який  включає в себе відображення даних лінійно протягом певного діапазону, в результаті чого кожне значення змінної  перетвориться наступним чином:

де  і  є максимальне і мінімальне значення очікуваних відповідних змінних.  - бажані значення діапазону перетворюваної змінної. є коефіцієнтом масштабування, а  - зміщенням. Діапазон приблизно 0,1 - 0,9 підходить для перетворення змінної на чутливому діапазоні передавальної сигмоїдної функції.

Робота алгоритму ШНМ. Зібрані дані розділені на дві групи. Перші 21 рядків даних були відібрані для навчання (НД), а решта 4 рядки даних були застосовані для тестування результатів ШНМ (ТД).

Результати кращих п’яти моделей та їх відносних похибок наведені в Таблиця 1. Ці результати отримані з 4 рядів тестових даних. Де відносну похибку визначають як середню відносну похибку, яка для кожної моделі розраховується за наступною формулою:

де  - розрахункове споживання електроенергії і  -  дійсне значення споживання електроенергії.

Таблиця 1. Результати використання різних БШП

|  | Номер БШП моделі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кількість нейронів у першому прихованому шарі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Кількість нейронів у другому прихованому шарі | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Метод навчання БШП | Щільне поширення + імпульсний коефіцієнт + ваговий розпад | Зворотнє поширення (ЗП) + імпульсний коефіцієнт + ваговий розпад | ЗП + імпульсний коефіцієнт | ЗП + імпульсний коефіцієнт + ваговий розпад | ЗП + імпульсний коефіцієнт |
| Середня відносна похибка | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Видно, що перша модель з двома прихованими шарами і (5-3-2-1) нейронів з методом використання імпульсного коефіцієнта і вагового розпаду навчання має меншу помилку, ніж інші моделі.

Результати БШП мереж в порівнянні з нелінійною регресійною моделлю, показано в Таблиця 2. Розглянуто  три категорії похибок, а саме: середня абсолютна похибка (САП), середнє квадратичне відхилення (СКВ) і середня відносна похибка (СВП). Ми можемо легко побачити, що результати БШП мають менше помилок, ніж в нелінійній регресійній моделі. На рисунку 1 представлено порівняння цих відхилень для БШП і регресійної моделі.

Таблиця 2. Порівняння ШНМ та регресійної моделей

| Рік | Фактичне значення | ШНМ результат | Регресійний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 15 340,00 | 15 285,00 | 16 792,00 |
| 2012 | 14 856,00 | 14 860,00 | 16 188,00 |
| 2013 | 14 370,00 | 14 350,00 | 15 583,00 |
| 2014 | 14 574,00 | 14 070,00 | 15 094,00 |
| Середня відносна похибка |  | 0,1 | 7,0 |

Рисунок 1. Порівняння похибок результатів БШП та регресійної моделі

Висновок. Показані  переваги результатів ШНМ порівнюючи з фактичними даними і звичайною регресійною моделлю. Мережа БШП з 5-3-2-1 схемою показала найкращий результат прогнозування з абсолютною похибкою 0,01 для тестових даних. Крім того, було показано, що підхід ШНМ даного дослідження краще визначає значення для споживання електроенергії для галузей промисловості з високим енергоспоживанням.

Література:

1. Azadeh A., Ghaderi S.F., Sohrabkhani S. Annual electricity consumption forecasting by neural network in high energy consuming industrial sectors. Energy Conversion and Management 2008; 49: 2272–2278.

2. Yalcinoz T, Eminoglu U. Short term and medium term power distribution load forecasting by neural networks. Energ  Conv Manage 2005; 46:1393–405.

3. Chow TW, Leung CT. Neural network based short-term load forecasting using weather compensation. IEEE Trans Power Sys 1996; 11:1736–42.

4. Planning and Budget Organization. Formulating econometric model for supply and demand. Technical report, Research Institute of Planning and Development, Iran; 1988.

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович.