Алия Онгарбаева

(Талдыкорган, Казахстан)

ҚАБАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫС

AutoCAD – та қабаттар деректерді логикалық топтастыру құралы. Түссіз сызба  элементтерін қабықтарды үсті-үстіне қоюға ұқсас, қабат бір-бірінің қиыстыруында немесе жеке кескінделуі мүмкін.

Қабаттармен жұмыста AutoCAD ерекше түр ерекшелігіне ие.

- Әрбір қабатқа өздік түс сызығын меншіктеуге болады. Анықталған топ объектілеріне түсті бекіту сызбаны баспаға шығаруда тиімді рөлге ие - бұл жағдайда сызба жиегінің қалыңдығын баспаға беруде басқаруға болады. Сонымен қатар баспаға шығатын жеке қабаттарды белгілеуге болады.

- Қабаттарды функционалды баптаулары бар анықталған жұмыстарды орындауға қолдануға болады. Мысалы, бір қабатты көлемдерді беруге, ал келесілерді – конструкция элементтеріне және т.б., қолдануға болады.

- Жеке қабаттарды тоқтатып қоюға болады, одан кейін экранға шықпайды. Сол секілді қабатты редактрлеуден қорғауға да болады; нәтижесінде кездейсоқ өзгерістерден жасауға болмайды бірақ көрініп тұрады.

- Бір қабатты тек модель кеңістігінен, ал келесілерін - парақ  кеңістігінен анықтауға болады.

- Қабаттар мен олардың сипаттамалары сызбаның деректер қорында сақталады. Ол қабаттарды басқа құжатқа ауыстырғанда қайта анықтауды болдыртпайды.

AutoCAD 2010 қабаттарды анықталған белгілеріне қарай сонымен қатар топ қабаттарының қасиеттерін бірден өзгерту, қабаттарға тиімді қатынау және сорттау көмегімен олармен жұмыс жүзеге асырылған.

Сурет примитивтері бірнеше қабатта орналасады. Әрбір қабат примитивтерді жеке-жеке емес кешенді редактрлеуге мүмкіндік беретін біріңғай баптаулар және қасиеттерге ие. Қабаттардың кейбір қасиеттері:

- Сурет шектеуі, өлшем бірлігі мен координата жүйесі барлық қабаттарға бірдей

- Қабаттар бір-бірімен әрдайым сәйкес келеді

- Суреттің қабат саны және қабаттағы примитивтер саны шектелмеген

- Әрбір қабат жеке атқа ие болуы

- Қабат көрінісін жеке немесе кез-келген конфигурацияда өзгертуге болады

- Әр қабатқа жеке түс номері мен сызық типі сәйкестендіріледі. Бірдей түске ие қабат саны шектелмеген

- Қажет емес қабат пен сызық типі New Name және Delete командасымен жойылуы мүмкін

- О қабаты мен Continuous сызық типі жойылмайды.

Қабаттармен жұмыс жасауға келесі терминдерді білу қажет:

Сызық типі – әмбебап атау мен сипаттамаға ие нүктелер тізбегі, штрихтер мен бос орындар. Сызық типі стандартты AutoCAD  кітапханасынан немесе жеке құрылады.

Ағымдық қабат –қазіргі уақытта примитивтер салынып жатқан қабат. Жаңадан құрылған объектілер осы қабатта орналасады, сәйкесінше қабаттың қасиеттеріне ие болады. Тоқтатылған қабат –примитивтер тоқтатылған қабатта бар, бірақ экранда көрінбейді және параққа шықпайды. Тоқтату қабықтар тізімінде саймандар панелінде Object Properties  қабат атауының шетіне шертумен жүреді.

Қатырылған қабат – қатырылған қабатта примитивтер AutoCAD сызбаның ішкі қорында көрінбейді. Қатырылған қабаттағы примитивтер жиындық таңдауда қандай да командамен өңдеуге жатпайды.

Күрделі жоспарда немесе схема сызбасында жай сызықтарды және мәтінді салу толыққанды инженерге, дизайнерге және архитекторға болсын қиынға түседі. Сондықтан Autocad программисті бұрыннан сызықты, мәтінді және басқа примитивтерді топқа біріктіруді слой деп атаймыз. Қабаттардың түсін өзгертуге, типі мен сызық қалыңдығын бекітуге, өшіруге қатыруға болады. Сызбада қабаттың болуы сызбамен жұмысты жеңілдетеді.

Қабаттармен жұмыс командалары Layers (қосымша Home) панелінде орналасады.  Жоғарғы жақтан үшінші жолда  ағымдағы қабат, сонымен қатар қабат қасиетін, иконкалардың біріне басу арқылы өзгертуге болады.

1) On/off – Қабаттың көрінуін қосып/ өшіреді.

2) Freeze – Қабатты қатыру. Сонымен қатар қабатты жасырады, бірақ алдыңғы режимнен айырмашылығы ағымдағы қабатты қатыра алмайсыз.

3) Lock – қабатты блокқа қою, қабат көрінетін болып қалады, бірақ редактрлеу командасы қол жетімді емес. Сіз жаңа объектіні блокталған слойға қоса аламыз, бірақ оны өзгертуге немесе жоюға болмайды.

4) Color – Қабат түсі.

Жаңа сызбаны құруда үнсіз келісім бойынша тек бір қабат 0 қол жетімді. Бұл жүйелік қабат, оны жоюға болмайды.

Барлық жаңа объектілер ағымдағы қабатта құрылады. Қабатты өзгерту үшін объектіде оны айрықшалау керек, содан кейін ашылушы менюден қажетті қабатты орналастырамыз. Сонымен қатар қабатты қасиеттер палитрасында объектіге екі рет шерту немесе контекстік менюге таңдау Properties арқылы.

Қасиеттер диспетчері (Layer Properties Manager) қасиеттер диспетчеріне шерту. Экранда біз қабаттар тізімін қосымша қасиеттер жиынын көреміз.

Linetype – сызық типі;

Line weight – сызық қалыңдығы;

Transparency – түссіз;

Plot – слойды баспаға беруде көрінулігі.

Қабатты құру және жою.

Жаңа слойды құру үшін жаңа қабат (new layer) батырмасын шертеміз, осыдан кейін атын енгізіп <enter> шертеміз. Қабатты жою үшін қабатты жою (delete layer) қабатты белгілеп одан кейінбасамыз.

Мұнда жоюға болмайды:

• Ағымдағы;

• 0 (Нольдік);

• Енгізетін объектілерді;

батырмасын басу арқылы белгіленген қабатты ағымдағы жасаймыз.

Сызық салмағы. Сызық салмағы – басылып шыққан парақтағы сызықтың қалыңдығы.

Сызық қалыңдығы қабаттарды өзгерту жеңіл бұл үшін:

1 – басу 2 тышқан батырмасының сол жағын  қажетті жолға шерту Сызық салмағы | Line weight қажетті қабаттың;

2 – тізімнен қажетті қалыңдықты таңдау;

3- тышқанның сол жақ батырмасымен Ok шерту;

Енді осы қабатты сызықты баспаға беруде қажетті қалыңдықта болады. Түрлі сызықтың қалыңдығын көру үшін автокадта қалып күй жолынан сызық салмағын кескіндеу (Show/Hide Line weight) (5 қиылысу сызығы сияқты батырма).

Сызық типі.

1) Енді сызық типін өзгертеміз тип линии  штрих-пунктирге. Сөзіне басамыз continuous (основная) таңда терезесіне барамыз  типа линии (Select Linetype).

2) Пайда болған терезеде пунктирлі (ISO long-dash dot), егер ол болмаса, қосамыз. Load таңдап Load or Reload Linetype терезесінен ISO long-dash dot таңдаймыз.

3) батырманы таңдаймыз OK. 4) Select Linetype терезесінде жүктелген сызықты таңдап OK.

Сызық типі бекітілген.

Қабат түсі

Қабат құрылғаннан кейін оның түсін өзгерту қиын емес. Егер сізде диалогтық терезе ашық болса қабат қасиеттері (Layer Properties Manager), онда:

1) Сәйкес жолды шерту (түстік квадратта) баған Color.

2) қосымша парақтан қажетті түсті таңдау – Index color (стандартты түстер), егер берілген түстер сізге жеткілікті емес болса қосымша парақты қолдануға болады. True Color (түстік модельдер RGB және HSL) немесе түстер жинағы Color Books. 3) Түсті таңдағаннан кейін ОК.

Қабат түсін диалогтық терезеге кірмей ақ слойлар қасиеттерінен өзгертуге болады. Ол үшін:

1) layers панелінде қосымша парақ home лентасынан қабаттар тізімін ашу керек;

2) Қабат атауы жанындағы квадратқа шерту.

Пайдаланылған әдебиеттер:

- Мохов И.С. Самоучитель AutoCAD 2014.  68стр

- Самоучитель AutoCAD 2014 Полещук Н. БХВ-Петербург. 464 стр

- Климачева Т.Н. AutoCAD 2010. Полный курс для профессионалов 1088стр.

- http://ca2d.ru/