Майра Туралина,  Гульзат Ораз

(Тараз, Казахстан)

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В ХОДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА

Оценка воздействия на окружающую среду, так же как экологический аудит направлены на поиск, анализ и ранжирование путей предупреждения и сокращения воздействия на окружающую среду. При проведении оценки воздействия на окружающую среду и экологическом аудите обычно применяются методики поддержки принятия экспертных решений [1], дополняющие и корректирующие расчетные методы. Указанные методики можно использовать на самых разных стадиях: для оценки уровня потенциальной опасности объекта, выбора необходимого варианта, идентификации возможных воздействий, описания среды, которая может подвергнуться воздействию, предсказания и оценки значимости воздействий, документирования накопленной информации. Вместе с тем, не существует никакой «универсальной» методики, которая бы могла быть использована для любых проектов в любых условиях окружающей среды. Методики должны рассматриваться как инструменты, которые могут использоваться при оценке воздействия на окружающую среду, и должны адаптироваться, «настраиваться» к использованию в конкретных условиях, но при этом позволяя использовать во всех случаях одни и те же общие принципы [2]. Таким же образом, не существует стандартного набора методик для какого- либо типа объекта, и выбор методик в каждом конкретном случае определяется требованиями исследования, опытом и личными предпочтениями экспертов. Выбор методик определяется на основе нескольких характеристик, среди которых можно выделить три значимых критерия - соответствие методики задаче, для решения которой она применяется; достаточная воспроизводимость результатов оценки; эффективность использования. В общем случае методики, используемые для оценки воздействия на окружающую среду, можно разделить на матрицы, списки и техники наложения слоев [1].

Нами изучены возможности применения некоторых методик поддержки экспертных решений в применении к обобщенной содержательной процедуре экологического аудита промышленного текстильного предприятия на основе результатов анализа процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Как известно, на практике выделяют следующие этапы решения общей задачи сокращения и предотвращения воздействия планируемой (оценка воздействия на окружающую среду) и реализованной (экологический аудит) деятельности на окружающую среду:

- Уточнение цели и условий решения задачи.

- Выявление и ранжирование проблем по приоритетности.

- Выделение причин, вызывающих соответствующие проблемы.

- Поиск решений.

- Отбор наилучших решений.

- Разработка программы внедрения и контроля выполнения решений.

- Утверждение решений.

- Управление применением решений.

- Проверка эффективности решений.

При этом основным инструментом на всех этапах процедуры является экспертное суждение, но для каждого этапа наиболее эффективнми оказываются только определенные методики. При уточнении целей, условий и объектов (этап 1) простые списки и карты помогают определить, в отношении каких объектов и видов деятельности будет проводиться оценка воздействия на окружающую среду или экологический аудит; идентифицировать те виды деятельности и объекты окружающей среды, взаимодействие которых возможно. Для выявления взаимодействия, определения его характера и масштабов (этап 2) при проведении оценки воздействия на окружающую среду используются методики, содержащие информацию о взаимодействии антропогенных факторов и объектов окружающей среды, дополняемые методами математического моделирования, использующимися для определения мощности и вероятности действия антропогенньих факторов. При этом для ранжирования проблем могут использоваться специальные списки или матрицы.

При проведении экологического аудита характеристики воздействия на окружающую среду устанавливаются обычно путем наблюдений, интервьюирования или анализа документации. Эффективность применения различных типов методик в первую очередь определяется требованиями проводимого исследования, в частности, необходимостью учета сложных взаимодействий в экосистемах, определяющихся антропогенным воздействием. Например, построение одноуровневых и многоуровневых матриц наиболее эффективно на втором этапе (выявление и ранжирование проблем) и частично на 3, 5 и 6 этапах.

Методики поддержки экспертных решений, разработанные для использования при проведении оценки воздействия на окружающую среду, необходимо все же адаптировать для использования при экологическом аудите. Так, например, нами была применена матрица Леопольда [3], разработанная и ставшая своеобразным стандартом для идентификации воздействий при проведении оценки воздействия на окружающую среду. Ее можно применять для систематизации экологических аспектов коллективного средства размещения, действующего в регионе рекреационной специализации. Матрица Леопольда - список, который включает качественную информацию о взаимосвязях типа «причина - следствие». На одной стороне матрицы отражаются элементы деятельности предприятия, оказывающие воздействия на окружающую среду, или сами воздействия. По второй оси матрицы перечисляются «характеристики» и «условия» окружающей среды: физические и химические характеристики, антропогенные факторы, рекреацию, аспекты цивилизации, искусственные

сооружения и другие виды деятельности, на которые может быть оказано воздействие.

Такая матрица с успехом может быть использована и при выполнении экологического аудита, однако с определенными модификациями: перечень компонентов окружающей среды (строк матрицы) вполне достаточен и для этой задачи, но категории деятельности (столбцы матрицы) в варианте, использующемся для оценки воздействия на окружающую среду, вынужденно являются слишком широкими, и в него следует включать обычно основные виды деятельности, предусматриваемые проектом. В ходе экологического аудита можно эффективно выделить экологические аспекты, связанные не только с основной производственной деятельностью, но и со вспомогательными и побочными процессами. Это повышает эффективность и результативность использования такой матрицы, облегчая идентификацию воздействий на окружающую среду, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, но, например, проявляющихся за пределами промышленной площадки.

Для построения модифицированной матрицы Леопольда в ходе предварительной экологической оценки и аудита загрязненной производственной площадки предприятия текстильной промышленности (на примере АО «Меланж» г.Шымкент), нами были выбраны следующие группы:

Объекты окружающей среды (по группам)

- человек (4 показателя)

- охраняемые и ценные виды (животные и растения) (14 показателей)

- водные объекты (8 показателей)

- территории (6 показателей)

- землепользование (7 показателей)

- сооружения (8 показателей)

- ресурсы (5 показателей)

Экологические аспекты деятельности предприятия

- основное производство (транспортировка сырья, хранение сырья, хранение вспомогательных материалов, пыление, использование опасных веществ, сбросы от химической обработки, сбросы от промывки, образование отходов)

- вспомогательное производство (пар в котельной, образование дымовых газов, водозабор, хранение топлива, обслуживание трансформаторов и автотранспорта)

При этом степень воздействия оценивали по критериям:

- имеются объекты окружающей среды данной категории,

- значительное отрицательное воздействие или существенные проблемы,

- незначительное отрицательное воздействие,

- положительное воздействие или высокая эфективность деятельности,

- неопределено, нуждается в изучении

В дальнейшем прогноз и оценка дается с помощью экспертных оценок через ранжирование в достаточно широких и не строго определенных пределах (обычно от 1 до 10 баллов). В итоге в работе были выделены приоритетные направления деятельности для предприятий текстильной промышленности - это использование в технологических процессах опасных веществ (химматериалов, красителей), сточные воды и пар от химической обработки текстильных материалов и наиболее важной операции - промывки, требующей большого расхода воды.

Составленная матрица может быть использована так же в рамках проверки применимости подходов и результатов экологического аудита при выполнении оценки воздействия на окружающую среду проекта перепрофилирования или реконструкции предприятия. Здесь уточним, что в силу того, что на территории, на которой планируется новое производство, в течение длительного периода времени осуществлялась хозяйственная деятельность, следует ожидать, что в ее результате в состоянии окружающей среды и природных ресурсов произошли изменения.

Литература:

- Гришин Н.Н. Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду и отечественная система подготовка и принятия решений // ЭЭиОВОС.-1996

- Canter L.W. Enviroumental Impact Assessment.-2ed.-N.Y:Mc Craw-Hill, 1996

- Руководство по ОВОС. Программа ООН по окружающей среде – Новосибирск: 1989

Научный руководитель:

PhD доктор Туралина Майра Туралиевна.