Бурон Рахмонов

(Карши, Узбекистан)

К ДВИЖЕНИЮ ХЛОПКО-ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В КАНАЛЕ

Одним из основных узлов транспортной установки является сепаратор? от показателей его работы во многом зависит эффективность пневмотранспортной установки хлопка-сырца.

Основные требования? предъявляемые к сепаратору отделять хлопок-сырец от транспортирующего потока без ухудшения его природных качеств и обеспечить устойчивую работу пневмоустановки при минимальных потерях давления.

В результате движение хлопка – воздушной смеси в канале можно рассматривать как течение двухслойной жидкости с разными плотностями. Задача заключается в том, чтобы верхний слой потока, воздуха направить в один канал, а в нижнюю более плотную по сравнению с воздухом хлопковую смесь в другой канал. В связи с этим рассмотрим течение двух слоев среды (жидкости) в закрытом канале постоянного поперечного сечения с двумя рукавами (рис.1).

Рис.1. Область течения.

Предположена, что задача двумерна, течение потенциальное, движение установившимся. Задача решается в параметрический форме. За вспомогательную область принято верхняя полуплоскость параметрического переменного t=ξ+iη.

Целесообразно рассмотреть следующую аналитическую функцию

ωk(z)=χk−iθk , χk=lnVkVk∞					(1)

и распределение давления

Pk=P∞+12ρkVk2∞−Vk2	,   (k=1, 2)					 (2)

θk– угла вектора скорости части по верхнего и нижнего слоев жидкости.

На линии раздела Z должны выполняться кинематическое и динамическое условия:

V1∞ex1sinθ1=V2∞ex2sinθ2 ;					(2*)

Далее будет рассмотрена линейная задача в предположении, что

ωk(z)<<1. k=1,2

и пренебрегая членами малости второго и высших порядков имеем:

dWkdz≃V1∞1+ωk(z)						(3)

Отсюда

Vk2≃Vk∞2+2Vk∞U∞

Линеаризация нелинейной задачи (2) приводит к тому, что величины горизонтальных скоростей U1и U2 каждого из слоев жидкости при x→+∞принимает значения:

U1∞=V1∞α1L1+δ∞H					(4)

Функция отображении области течения на верхней полуплоскость t=ξ+iηимеет вид

z(t)=−Hπln(t2−1)					(5)

Решение краевой задачи для функции Ω=U−iVв плоскости t=ξ+iη описывается обобщенным оператором Шварца [1,2].

Ω(t)=1π−∞∞−V(ξ)dξt−ξ+A0t=A0t+α1V1∞πB−a0dξt−ξ+Aλ −a0dξt−ξ−0adξt−ξ		(6)

где

A=2λ+1, B=A−1 ; λ=ρ1ρ2V1∞V2∞ λ=1λ

A0=−V1∞δ∞H+Aλlnd+1−δlna+1

На линии раздела Zс учетом t=iη , ξ=0для скоростей получена система уравнений:

Uz=−α1V1∞πB+1⋅lna2+η2η+Aλlnd2+η2η ,			(7)

Уравнение линии раздела, удовлетворяет дифференциальному уравнению:

dFzdx≃VzV1∞

Следовательно на линии раздела Z

t=iη=ieπxH−112, ξ=0

по этому

Fzx(η)=0ηVzV1∞⋅dxdηdη

Отсюда явный вид уравнений линии Z (рис.1) описывается выраженным

Fz(x)=−2HπA0V1∞arctg η+α1AπλIη,a−λIη,d			(8)

здесь

Iη,P=0ηarctgPτ⋅τ dτ1+τ2

Введем коэффициенты перепада давления

CP1∞=2PC1−P∞ρ1α1V1∞2						(9)

В частности при V1∞=V2∞=V∞ имеем:

PC1=P∞−ρ1V1∞2α1L1−δ∞HPC2=P∞−ρ2V2∞2α2L2−δ∞H

Отсюда и из (9) получим:

CP1∞=−2α1Hα1L1−δ∞

Здесь δ∞=−α1H⋅Aπλlna+1−λlnd+1 – расстояние между линией y=0и Z – линией раздела смесей при x∈−∞;0. Таким образам для CP1∞ коэффициента перепада давления получим

CP1∞=−4ρ2π+ρ1+ρ2ρ1ρ2ln(a+1)−α1α2ln(d+1)−2L1H			(10)

Аналогично получится и CP1∞ формально заменой индексов «1» на «2», «2» на «1».

Где 2H – ширина в начале канала

L1=Re BD1 , L2=Re BD2

При L1=L2 формула (10) значительно упрощается

CP1∞=−4π⋅ρ2ρ1+ρ2ρ1ρ2−α2α1ln2					(11)

Числовые расчеты проводились по формулам (7),(8), (10) и (11).

На рис.2 показан график изменения коэффициента сопротивления по верхнему каналу, рассчитанный по формуле (11). При условии постоянство плотностей ρ=1,2кгм3 – воздуха и ρ=1,8кгм3– хлопка-сырца и скоростей обеих фаз. С ростам обеих углов CP1∞, CP2∞ коэффициенты сопротивления уменьшаете. При угле α1=450и α1=750 этот показатель является наилучшим.

1

2

3

4

(град)

Рис.2. График изменения коэффициента сопротивления по верхнему каналу.

Расчёты по формулам (7), (8) показывает, что линия раздела достигает своего максимума при F≈0,07 и давлении Pбудет минимальным при x=xH=−0,6, V1≈0,6, α1=450и α1=750.

Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании существующих сепараторов и создании новых оборудований.

Литература:

- Терентьев А.Г. К линейный теории кавитационных препятствий об тканий. // «Вопросы прикладный математики и механики». Чуваш. университет. – Чебоксары, 1971. – С.135-140.

- Таджибаев А., Сайдаматов М.М., Таджибаева Ф.А. Расчетные параметры при разделении потока в сепараторе. // «Тўқимачилик-2000» международная научно практическая конференция. 24-26 май. – Ташкент, 2000. – С.170-174.

