Галымжан Жапсарбеков

(Казахстан, Тараз)

## МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

## ОЧИСТКИ  КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР

На эффективность процесса очистки рисовой крупы от лузги и мучки новым способом в щеточной шелушильной машине с пневмосепарирующей камерой, влияют скорость воздушного потока; угол наклона машины в продольном направлении; толщина поступающего слоя продукта шелушения в пневмосепарирующую  камеру [1].

С целью повышения эффективности очистки рисовой крупы от шелухи (лузги) и мучки, отличающихся аэродинамическими свойствами, предложен способ очистки, заключающийся в том, что при прохождении продуктов шелушения через отверстия решетки, установленной над пневмосепарирующей камерой,  увеличивается межзерновое пространство, при котором создается условие свободному перемещению шелухи и мучки вместе с воздухом внутри поступающего слоя продукта [2].

Для изучения  факторов,  влияющих  на  эффективность  процесса очистки рисовой крупы по предлагаемому способу  были  проведены опыты на экспериментальной щеточной шелушильной машине с пневмосепарирующей камерой [3]. Состоящий из корпуса, загрузочного, разгрузочного патрубка и рабочих органов, выполненных в виде цилиндра из металлических щёток, абразивных полуцилиндров. Щётка изготовлена из стальной износостойкой проволоки диаметром 0,3 мм  и длиной 15 мм, собранные в блок с помощью прижимных дисков. Прижимные диски, щётки насажаны на вал, который установлен с двух сторон на подшипниках и приводится в движение с помощью электродвигателя постоянного тока через ременную передачу. Корпус имеет крышку полуцилиндрической формы. Над разгрузочным патрубком, находится пневмосепарирующая камера со всасывающим патрубком и жалюзами    для всасывания воздуха в камеру для очистки воздушным потоком крупы от шелухи и мучки, а внутри пневмосепарирующей камеры  над разгрузочным патрубком  установлена решетка для увеличения межзернового пространства. Ширина пневмосепарирующей камеры составляет 160мм, а высота пневмосепарирующей камеры- 300 мм.

Как выше было изложено существуют несколько методов математического планирования экспериментов, среди которых наиболее удобным для описания модели процесса очистки рисовой крупы с достаточной точностью, является рототабельное планирование второго порядка. В качестве входных параметров (факторов),определяющих  процесс очистки продуктов шелушения, приняты толщина слоя продута  в приемный патрубок машины H, (x1) от 6,6 до 23,4 об/мин;  скорость воздушного потока ,(x2) от 4 до 6 м/с и, угол наклона машины в продольном направлении α, (x3) от 3 до 9 градусов. Обработку результатов эксперимента и исследования функции отклика проводили согласно плану планирования, когда число факторов K=3 и число опытов при этом равна 20.

Входе проведения экспериментов эффективность процесса шелушения (Е%) определялась методом ручной разборки навески, выделенной из образцов проб.  Обработку  опытных  данных  проводили  на  ЭВМ  методом   математического планирования. С целью получения адекватной математической модели Е= f(nр.о., αм, hсл.)

В результате обработки экспериментальных данных были получены коэффициенты регрессии входного параметра Y и математическая модель эффективности процесса очистки в  пневмосепарирующей камере щёточного шелушителя в процентах:

при кодированных значениях:

Ó=85,005−2,2791−4,0092−0,5333+0,18912+0,15713+0,10523−−0,68812−13,17722−6,33232    (1)

при натуральных значениях:

=-1237,10−0,104í+517,30J+17,97α+0,075íJ+0,015íα++0,105Jα−0,027í2−52,708J2−1,583α2      (2)

Таким, образом, учитывая, что  Fрасч. < Fтабл. модель  процесса очистки крупы от лузги (шелухи) и мучки можно считать адекватной с 95 % доверительной вероятностью. При изменении угла наклона абразивных полуцилиндров  от 6 до 8 градусов  и толщины подаваемого исходного слоя от 6,6 до 10 мм эффективность очистки крупы возрастает от 85,8 до 86,9 %. Максимальную эффективность очистки крупы можно достичь при угле наклона машины α= 6и толщины  подаваемого исходного слоя от 6 до 8мм.

При изменении толщины подаваемого слоя в машину Н от 6 до 10мм и скорости воздушного потока от5,0до5,5м/с можно увеличить  эффективность очистки от 86,0 до 87,0% при этом оптимальное значение толщины поступающего слоя Н должно быть от 6 до 8мм, а скорости  воздушного потока от  5,0  до 5,5 м/с, а при изменении угла наклона αот 6 до 8градусов и скорость воздушного потока от 5,0 до 5,5м/с эффективность очистки возрастает в промежутке от  81,4...85,3%,  при этом значениеα=6, а   = 5,1  м/с.

Литература:

- Жапсарбеков Г.П., Абдели Д.Ж., Смайл С.С. Определение влияния конструкции и параметров рабочего органа горизонтального шелушителя на эффективность технологического процесса шелушения зерна овса.// Состояние проблемы и перспективы пищевых технологии в условиях реформирования экономики  Казахстана. Алматы, 15-16 октября, 1998.

- Жапсарбеков Г.П., Абдели Д.Ж. Совершенствование конструктивных параметров машин для шелушения зерна и очистки крупы.// Международная  научно-практическая  конференция  «Машиностроения  в  условиях  рыночной  экономики.»,Тараз,  1999.

- Предварительный  патент РК  №  9499. Машина для шелушения зерна и очистки крупы. // Авторы  изобретения  Абдели   Д.Ж., Жапсарбеков  Г.П., Опубл. 16.10. 2000.