Б.Н. Рахмонов, Э.О. Туфлиев

(Узбекистан. Карши)

СТАЦИОНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ ПО КАНАЛУ

В производстве натурального шелка широко используются аспирационные устройства. При модернизации аспирационного устройства встала задача снабдить зонт дополнительной всасывающей щелью, позволяющей увеличить эффективность отсоса пыли с рабочей зоны и главное, сделать процесс управляемым. Для оптимизации таких устройств предложена математическая модель, базирующаяся на методе особых точек Чаплыгина и функции Жуковского [1,4].

Рассматривается стационарное течение идеальной двухслойной жидкости (сплошной среды) по каналу, причем канал в некотором

Рис. 1. Область течения

сечении разветвляется на два рукава. Верхний слой жидкости с плотности ρ1, имеет скорость V1∞ на отрицательной бесконечности (x→−∞), а нижний слой с плотностью ρ2 - скорость V2∞; причем жидкость плотности ρ1 уходит по одному рукаву (по верхнему каналу), а жидкость плотности ρ2по другому рукаву (рис. 1.). Линия Z является линией раздела сред разной плотности.

Будем считать, что течение жидкости потенциальное. Задача двумерна. В этом случае течения жидкости можно описать аналитической функцией:

dWdz=dW1dz, z∈D+; (1)

где

Wk=ϕk+iψk-комплексный потенциал жидкости, причем k=1 соответствует верхнему слою жидкости, а k=2-нижнему слою;

dWkdz=ϕkx−iϕky -комплексно-сопряженная скорость потока жидкости.

При решении задачи в наиболее общей, нелинейной, постановке, целесообразно рассмотреть следующую аналитическую функцию

ωk(z)=ln1Vk∞⋅dWkdz=lnVkVk∞−iθk (2)

где

dWkdz=Vk⋅e−iθk=Vkx−Vky		(3)

Vkx=Vkcosθk, Vky=Vksinθk

с другой стороны из (2) имеем:

dWkdz=Vk∞eωk(z) , ωk=χk−iθk , χk=lnVkVk∞ (4)

Распределение давления находится из уравнения Бернулли:

Pk=P∞+12ρk(Vk∞−Vk2) , (k=1, 2) (5)

где

Vk2=dWkdz=ϕkx2+ϕky2=Vk∞2e2χk(6)

чем нетрудно убедиться пользуясь формулами (3) и (4)

Vk2=dWkdz2=Vk∞eωk(z)2=Vk∞2e2ωk(z)=Vk∞2e2(χk−iθk)==Vk∞2e2χk⋅e−i2θk=Vk∞2e2χkcos22θk+sin2θk=Vk∞2e2χk

На линии Z (рис. 1.) должны выполняться кинематическое и динамическое условия:

ϕ1y=ϕ2y  (7)

где

ϕ1y=V1∞eχ1sinθ1ϕ2y=V2∞eχ2sinθ2P1=P∞+ρ1V1∞21−V1V1∞2P2=P∞+ρ2V2∞21−V2V2∞2

Тогда условие(7) в развернутом виде примет вид:

V1∞eχ1sinθ1=V2∞eχ2sinθ2 (8)

Очевидно нелинейность граничных условий (8), что намного затрудняет решение задачи. Поэтому ниже будет рассмотрена линейная задача. Предлагается, что

ωk(z)<<1 (k=1,2)

и в решении сохраним члены первого порядка пренебрегая членами второго и более высокого порядка малости.

Литература:

1.Терентьев А. Г.: К линейной теории кавитационного обтекания препятствий. « Вопросы прикладной математики и механики». Чуваш ун-т. Чебоксары , 1971 вып.1.

2.Хамидов А.А., Худайкулов СИ. : Теория струй многофазных вязких жидкостей. Ташкент-2003. 240 с.

3.Нигматулин Р.И. Динамики многофазных сред. - М.: Наука, 1987, -Т.1.-464 с. Т-2. 1987.-360 с.

4.Хамидов А.А. Плоские и осесимметрические задачи в струйном течение идеальной сжимаемой жидкости. - Ташкент. ФАН. 1978.178 с.