Владимир Богушевский, Юлия Сырбу

(Киев, Украина)

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕРОДА ДО ОКИСИ В ПОЛОСТИ КОНВЕРТЕРА

Кислородно-конвертерная плавка отличается сложностью физико-химических процессов, протекает с большой скоростью и при высокой температуре, характеризуется многорежимностью функционирования и большой размерностью решаемых задач, наличием нестационарных и взаимно коррелированных шумов и помех измерения, имеет существенный дрейф рабочих параметров.

Одним из методов повышения эффективности конвертерного производства является его автоматизация. В системах автоматизации важную роль играет контроль акустических характеристик процессов, происходящих в ванне, путем контроля параметров отходящих газов и вибраций оборудования. Многие исследования были направлены на установление связи между упомянутыми характеристиками и основными параметрами процесса: скоростью обезуглероживания [1], уровня [2] и температуры ванны [3], шлакообразования [4]. Однако такой важный параметр как степень окисления углерода в полости конвертера оказался неисследованным. Учитывая, что газы, выходящие из конвертера, состоят приблизительно из 90 % СО и 10 % СО2, а тепловой эффект дожигания СО составляет около 21000 кДж/кг углерода [5], большие резервы по увеличению теплового состояния ванны находятся в увеличении степени дожигания СО в конвертере. Известный метод контроля этого параметра по анализу химического состава газов в газоходе [6], сопряжен с большими трудностями, связанными с необходимостью очистки газов и большими запаздываниями результатов измерений.

Исследования, представленные в статье, проводились в НТУУ „Киевский политехнический институт” по темам „Математические модели и алгоритмы системы управления кислородным конвертером”, „Управление конвертерной плавкой в условиях неполной информации о начальных и конечных условиях продувки” Государственные регистрационные номера 0110U002880 и 0114U005002.

Постановка задачи

Повышение точности и надежности определения степени окисления углерода до СО в полости конвертера за счет учета влияния массообменных процессов и температурного режима ванны на величину параметров обезуглероживания.

Результаты исследований

Скорость обезуглероживания жидкой ванны характеризуется наличием пульсаций [7]. Пульсационный характер процесса обезуглероживания приводит к изменению давления газов в полости конвертера, которые передаются по газоотводящему тракту.

Согласно первому закону термодинамики

ΔQ=ΔU,                                                                 (1)

где ΔQ− количество тепла, сообщаемое рабочему телу, Дж; ΔU− изменение внутренней энергии рабочего тела, Дж.

С другой стороны, тепловыделение в системе в течение одного цикла колебаний можно определить как

ΔQ=q⋅vf,                                                       (2)

где q – удельный тепловой эффект горения топлива, Дж/кг (для газообразного топлива Дж/м3; v – расход топлива, кг/с; f – частота колебаний давления газа, Гц.

Согласно теории классической статистики Максвелла изменение внутренней энергии газа можно определить по формуле

ΔU=mμ⋅i2R⋅ΔT,                                                 (3)

где т – масса газа, кг; μ− молекулярная масса газа, кг/моль; і – с учетом колебательных число степеней свободы движения одной молекулы газа; ΔT− изменение температуры газа, К; R – универсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж/(кмоль . К).

Для описания состояния реальных газов при низких давлениях и высоких температурах, что имеет место в кислородно-конвертерном процессе, можно использовать уравнение Менделеева-Клайперона

Δp⋅V=mμR⋅ΔT,                                                    (4)

где Δp− амплитуда колебаний давления газа, Па; V – объем газа, м3.

Используя соотношения (1) – (4), получаем выражение для амплитуды колебаний давления газа

Δp=2qviVf.                                                           (5)

В кислородно-конвертерном процессе газообразование по ходу продувки происходит в реторте и газоходе. Длина пути, на котором происходит полное молярное перемешивание конвертерного газа с подсасываемым воздухом, равна примерно десятикратному диаметру горловины конвертера. Поэтому наиболее достоверная амплитудно-частотная характеристика отходящих газов контролируется в верхней части подъемного газохода.

Считая, что во время продувки конвертера выделяются только углеродсодержащие газы СО и СО2, выражение (5) можно преобразовать

Δp1=2000[γCOqCO+(1−γCO)qCO2]vc[γCOiCO+(1−γCO)iCO2](Vк−Vв)f1                                  (6)

и для подъемного газохода с дожиганием

Δp2=ΔpCO2⋅1γCO2=2qCO22,412vcγCOiCO2(Vкс+Vг)f21γCO2,                             (7)

где Δр1,Δр2,ΔрСО2−амплитуды колебания давления газа соответственно в конвертере, в верхней части подъемного газохода и парциального давления двуокиси от догорания окиси углерода, Па; γСО−степень окисления углерода до СО в полости конвертера, определяемая как объемная доля окиси углерода в конвертерных газах; γСО2−объемная доля двуокиси углерода от догорания конвертерных газов; qCO,qCO2− удельные тепловые эффекты горения углерода ванны с участием холодного кислорода соответственно до СО и СО2, равные 10460 и 31250 кДж/кг; f1, f2 – частота колебаний давления газа соответственно в рабочем пространстве конвертера и в верхней части подъемного газохода, Гц; qCO− удельная теплота сгорания окиси углерода от догорания конвертерных газов при нормальных условиях, равная 127 . 105 Дж/м3; iCO,iCO2− с учетом колебательных число степеней свободы движения одной молекулы соответственно окиси и двуокиси углерода, равные 6 и 8;  Vв, Vк, Vкс, Vг – объемы соответственно ванны и внутренних полостей конвертера в середине кампании по футеровке, кессона и подъемного газохода, м3.

Величину γСO2 определяют как отношение значений расхода двуокиси углерода от догорания конвертерных газов и подсосанного воздуха, который принимают пропорциональным разрежению в нижнем сечении кессона

γСО2=22,412⋅vcγCO22,412⋅vc+kδp,                                                (8)

где k – коэффициент пропорциональности, определяющий расход подсасываемого воздуха при нормальных условиях в зависимости от разрежения в нижнем сечении кессона, м3/(с . Па); δp− разрежение в нижнем сечении кессона, Па.

Разрешив уравнение (6) относительно γСО, получим

γСO=2000vc⋅qCO2−iCO2Δp1f1(Vк−Vв)2000vc(qCO2−qCO)−(iCO2−iCO)Δp1f1.                          (9)

Значение vc находят из совместного решения уравнений (7) и (8)

vc=Δp2⋅f2⋅iCO2(Vкс+Vг)⋅0,268qCO−0,536k⋅δp.                            (10)

Подставляя численные значения параметров для условия 130-тонных конвертеров (Vв = 19 м3; Vк = 190 м3; Vкс = 37 м3; Vг = 209 м3) получаем

γСО=31,25⋅vc⋅2⋅106−1368⋅Δp1⋅f120,79⋅vc⋅2⋅106−342Δp1⋅f1,                                     (11)

vc=0,416⋅10−4Δp2f2−0,536k⋅δp.                                          (12)

Устройство для реализации предлагаемого решения (рис. 1) содержит блок 1 контроля скорости обезулероживания, соединенный с отборами давления, которые установлены в газоходе 4. Измеритель 5 давления соединен с отбором 6 давления газа в полости конвертера 7. Выход измерителя 5 давления через предварительный усилитель 8 соединен с блоками 9 и 10 определения амплитуды и частоты колебания давления газа, подключенными к блоку 11 умножения. Выход блока 11 умножения связан через сумматор 12 с блоком деления-указания, к которому также подключен через сумматор 14 блок 1 контроля скорости обезуглероживания. Выход блока 11 умножения подсоединен к сумматору 14.

1

14

12

8

5

13

11

10

9

2

От источника газа

4

8

3

7

Рис. 1. Блок-схема устройства

Отбор давления газа в полости конвертера располагается в его шлемной части над цапфой и представляет собой трубу, приваренную к корпусу конвертера и сообщающуюся с полостью конвертера через отверстие в футеровке. Измеритель давления располагается на наружном конце трубы в водоохлаждаемом кожухе. Коммуникации (для подвода газа, подвода и отвода воды, подсоединения электрического кабеля) введены через отверстие в неприводной цапфе конвертера. Подача сжатого воздуха в отбор давления осуществляется в период между плавками и предотвращает ошлакование отверстия в футеровке конвертера.

Устройство работает следующим образом. С момента начала продувки кислорода через фурму сигнал о давлении газов в газоходе 4 и разрежении в нижнем сечении кессона поступает от отборов 2 и 3 в блок 1 контроля скорости обезуглероживания, в котором производится ее расчет. Одновременно сигнал о давлении газа в конвертере поступает от отбора 6 давления к измерителю 5. Сигнал от измерителя 5 усиливается в предварительном усилителе 8 и поступает в блоки 9 и 10 определения амплитуды и частоты колебания давления газа. Напряжение, пропорциональное значению амплитуды и частоты колебания давления газа, поступает в блок 11 умножения, в котором вычисляется произведение Δp1f1.

Напряжение, пропорциональное вычисленному произведению, поступает на первый сумматор 12, на который одновременно поступает напряжение, пропорциональное скорости обезуглероживания. Выходное напряжение сумматора 12 пропорционально числителю формулы (11). Выходное напряжение сумматоров 12 и 14 поступает в блок 13 деления-указания, в котором вычисляется значение величины степени окисления углерода до СО в полости конвертера.

Выводы

Исследования пульсационного процесса давления газов в полости конвертера и газоходе показало, что процесс связан с пульсационным характером процесса обезуглероживания и может быть использован как для контроля скорости обезуглероживания, так и для определения степени окисления углерода до СО в полости конвертера. Точность и надежность метода превосходит эти характеристики метода, основанного на анализе отходящих газов.

# Литература:

1. Охотский В.Б., Рубан В.В. Инфразвук в шуме продувки в конвертере // Изв. вузов. Чер. металлургия. – 1990. – № 6. – С. 24 – 26.

2. Богушевский В.С., Сорокин Н.А., Церковницкий Н.С. Контроль обезуглероживания и шлакообразования кислородно конвертерной плавки по амплитудно-частотным характеристикам газовой фазы // Изв. АН СССР. Металлы. – 1990. – № 6. – С. 15 – 20.

3. Исследование принципиальной возможности микроволнового мониторинга состава и свойств конвертерного шлака / В.В.Смоктий, В.И.Головко, Л.А.Головко и др. // Науч.-техн. сб.: Электронная техника. – Сер. 1, СВЧ-техника. – Вып. 1 (147). – М.: ЦНИИ „Электроника”, 1998. – С. 25 – 30.

4. Использование вибрационных характеристик конвертера для управления шлаковым режимом плавки // В.Г.Попов, С.Д.Зинченко, А.Т.Степанов и др. // Сталь. – 2004. – № 11. – С. 14 – 15.

5. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. – Челябинск: Металлургия, 1988. – 480 с.

6. Богушевский В.С., Жук С.В., Зубова Е.Н. Параметры отходящего газа как индикаторы массо- и теплообменных процессов в ванне конвертера // Металл и литье Украины. – 2012. – № 7. – С. 16 – 20.

7. Металургія сталі. Конвертерне виробництво: Теорія, технологія, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія. Підручник / О.Г.Величко, Б.М.Бойченко, П.С.Харлашин та інш. Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-вал». – 2015. – 434 с.

Научный руководитель:

доктор технических наук, Богушевский Владимир Святославович.