Дилфуза Якубжанова, Толиб Ходжаев

(Самарканд, Узбекистан)

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ ПОДВЕСОК КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ

Исследование и формирование модели регулирования параметров колесных тракторов является базовой основой для установления оценок их аналитических характеристик при проведении вычислительных  экспериментов. При этом происходит экспериментальное-опытное формирование имитационной модели, обусловливающей процесс идентификации показателей исследуемого объекта управления.

Наиболее  распространенной  задачей  идентификации  объектов  регулирования является определение передаточной функции объекта управления по его переходной характеристике.

Применительно к  нашему рассматриваемому объекту управления в качестве входного воздействия  рассматривается   управляющий  сигнал, определяющий работаспособность подвесок колесных тракторов.

На начальном этапе исследования и оценки аналитических характеристик модели подвесок колесных тракторов рассмотрим общие правила и требования, предъявляемые к их параметрической  идентификации.

Исходными данными для идентификации являются информационные характеристики подвески колесного трактора. К ним относятся:

- упругие  элементы,  предназначеные для смягчения толчков и ударов, передаваемых на остов при движении трактора по неровностям пути;

- амортизаторы,  наличие которых обеспечивает гашение  колебаний подрессоренной части остова трактора;

- направляющее  устройство -  обеспечивает  передачу всех  сил  и  моментов,  действующих  между  движителем  и  остовом трактора, а также устанавливает  необходимую траекторию перемещения колес.

Кроме того, следует отметить, что подвеска  должна  обеспечивать  необходимую плавность хода трактора.

Выбор и идентификацию параметров подвески колесного трактора  выполним на основе расчетной схемы системы подрессоривания. При этом положим следующие допущения:

- колебания  трактора - рассматриваются  только  в  продольной вертикальной плоскости;

- движение трактора - равномерное;

- влияние навесного орудия учитывается изменением положения центра масс;

- силы  сопротивления  в  подвеске  и  шинах  пропорциональны скорости относительных перемещений;

- характеристики  упругости  подвески принимаются линейными, а пробои подвески при сжатии отсутствуют.

При выборе параметров подвески трактора на стадии проектирования  обычно  пренебрегают  влиянием  неподрессоренных  масс  на плавность хода трактора. В результате схема для расчета параметров подвески колесного трактора с подрессоренной передней осью имеет всего две степени свободы.

Важным  компоновочным  параметром  трактора  является  коэффициент распределения подрессоренных масс:

.

Здесь ρ  - радиус  инерции  подрессоренной  части  относительно  поперечной оси, проходящей через центр масс трактора;

а и b  расстояния между подрессоренными массами, приходящиеся соответственно на переднюю и заднюю ось трактора.

В [1] установлено, что если коэффициент распределения подрессоренных масс близок к единице, то колебания передней и задней частей остова становятся не связанными между собой. Для рассматриваемого колесного трактора колебания передней и задней части остова можно рассматривать независимо  друг  от  друга.  С  небольшой  погрешностью  это  положение  распространяется  практически и  на  тракторы,  у  которых  .

Подрессоренная масса передней и задней части трактора:

,           (1)

Приведенная жесткость подвески

(2)

При хорошем качестве подвески .

Тогда необходимый статический ход передней и задней подвески трактора

(3)

а полный ход подвески

.                 (4)

Приведенная жесткость передней подвески

Тогда  необходимая  величина  жесткости  рессоры  определяется из выражения (2).

На базе приведенных аналитических характеристик проведены вычислительные эксперименты по идентификации и оценке этих показателей. В качестве методов идентификации и оценки рассчетных показателей в работе использованы подходы [2] и [3]. Здесь исходными данными приняты конечный ряд экспериментальных значений входных величин объекта    и соответствующие  значения  выходных  переменных  .  Математическая  модель  функциональной  связи  между  входными  и  выходными переменными задается в виде уравнения регрессии:

.

Здесь,   f (x) - некоторая аналитическая зависимость, в качестве которой наиболее часто применяются степенные полиномы:

(5)

В качестве критерия близости используется минимум квадратичной  невязки  J  значений  фактических  переменных   и модельных, рассчитанных по уравнению регрессии (5).

Сравнение полученных оценок параметров вычислительного эксперимента модели с их истинными  значениями, при отсутствии  случайных неконтролируемых возмущений, дает практически приемлимые  оценки.

Отметим, что воздействующие на объект помехи существенно влияют на точность оценивания, и их целесообразно предварительно отфильтровывать. Кроме того, точность полученных оценок зависит ещё от шага дискретизации и выбранного интервала измерений.

При использовании метода наименьших квадратов получаемые оценки вычисляются с некоторыми  ошибками,  которые  называются  смещением  оценок.  Для получения  практически приемлемых результатов были проведены оценки на базе одно и многофакторного дисперсионного анализа [2].

Литература:

- В.М. Шарипов, Л.А. Дмитриева и др.  Проектирование ходовых систем тракторов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» -  М: МГТУ «МАМИ», 2006. - 82 с.

- Азимов Б., Якубжанова Д.  Параметрическая идентификация и оценка динамических нагрузок на несущие элементы колесного трактора. ……

- А.Н. Дилигенская. Идентификация объектов управления. Учебное пособие. «Самарский государственный технический университет».  Самара, 2009.