Віталій Калінчик

(Київ, Україна)

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА

ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ  ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Вступ. Сучасні методи оцінки рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів включають в арсенал своїх процедур і інструментів наступний їх набір: процедуру ідентифікації ризиків; методологію оцінки ризиків, що спирається на визначення рівнів шкідливого впливу факторів ризику і ступеня їх впливу на організм людини

Для формування складу впливаючих небезпечних та шкідливих факторів в першу чергу необхідно провести аналіз виробничої системи. В даній роботі в якості об’єкта дослідження аналізуються підприємства з вироблення скла і скляних виробів. Факторне поле небезпечних для людини впливів підприємства з вироблення скла і скляних виробів містить чотири групи: механічні - шум, ергономічні фактори виробництва, виробничий травматизм;  температурні – теплове випромінювання, вплив продуктів згоряння, пожежі та вибухи, теплові удари та опіки; вплив аерозолів на дихальні шляхи людини; електричні – електротравматизм, вплив електромагнітних полів. Різні небезпечні та шкідливі фактори мають різну тривалість дії, яка залежить від виробничих процесів.

Метою роботи є попереднє експертне оцінювання впливу небезпечних та шкідливих факторів  виробничого середовища.

Викладення основного матеріалу. Рівень впливу небезпечних та шкідливих факторів експертно може бути встановлений, використовуючи відомий метод рангової кореляції [1,2].

Обробка думок спеціалістів починається із складання анкети. Анкета складається із ряду факторів,  які аналізуються і розташовуються по горизонталі: x1,x2,…,xn. Спеціалістам, які добре знайомі із факторами впливу, пропонується присвоїти цим факторам номер тобто присвоїти ранги xij (xij – ранг j-го фактора, заданий і-им експертом). Після цього складається таблиця наступного виду.

Таблиця 2.1 Анкета для оцінювання рівня впливу факторів

| Номер експерта | Фактори впливу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | …………….. | xn |
| 1 | x11 | x12 | …………….. | x1n |
| 2 | x21 | x22 | …………….. | x2n |
| ……………… |  |  | …………….. |  |
| m | xm1 | xm2 | …………….. | xmn |
| i=1mxij | i=1mxi1 | i=1mxi2 | …………….. | i=1mxim |

Середнє ранжованого ряду експерта визначається як 0,5(n+1), де n – кількість факторів.

Загальне середнє для всієї таблиці рангів визначається:

a=12m(n+1),                                                     (1)

де m – кількість експертів.

Квадрати відхилень сумарних рангів від загального середнього визначають

S(dj2)=j=1n(i=1mxij−a)2                                           (2)

і сума квадратів відхилень

S(dj2)max=112m2(n3−n).                                        (3)

Доказано, що при повній узгодженості думок експертів, максимальна сума квадратів визначається як

S(dj2)max=112m2(n3−n).                                           (4)

Надалі розраховується коефіцієнт конкордації

Wp=S(dj2)S(dj2)max.                                                    (5)

При повній узгодженості експертів Wp =1, а при відсутності узгодженості     Wp = 0.

Для визначення значимості коефіцієнта конкордації використовується наступна процедура. Доказано, що при n >7 величина  m(n-1)Wp  має χ2- розподіл з числом ступенів свободи f = (n-1)  ( при  n < 7 – використовуються таблиці Кендала)

χ2=m⋅(n−1)Wp.                                                (6)

Якщо розрахункове значення χ2- розподілу виявиться більше ніж табличне

χ2>χкр2(f=n−1,q=0,05),

то думки спеціалістів вважаються узгодженими і будується діаграма  (гістограма) впливу небезпечних та шкідливих факторів.

Метод експертних оцінок – це фактично метод прогнозування, критерієм якого є досягнення згоди серед усіх членів експертної групи.

В роботі проведені експертні дослідження впливу небезпечних та шкідливих факторів  на персонал підприємства з вироблення скла і скляних виробів.

Для восьми експертів підприємства були роздані анкети для визначення рівнів впливу на персонал наступних небезпечних та шкідливих факторів: x1  - шум (включаючи ультразвук  та інфразвук),  x2  - вібрація,    x3  - запиленість,  x4  - температура,  x5  - вологість,  x6 – освітленість, x7 – електромагнітні випромінювання, x8 - іонізуюче випромінювання.

Результати опитування та розрахунку рангів зведені в таблицю 1.

Таблиця 1.  Результати  ранжування.

| Номер експерта | Фактори впливу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Сума рангів | 61 | 26 | 59 | 45 | 29 | 43 | 14 | 11 |
| dj2 | 625 | 100 | 529 | 81 | 49 | 49 | 484 | 625 |

Нижче наведені результати розрахунків.

Загальне середнє для всієї таблиці рангів:

a=12m(n+1)=36.

Сума квадратів відхилень:

S(dj2)=j=1n(i=1mxij−a)2=2542.

Максимальна сума квадратів:

S(dj2)max=112m2(n3−n)=2688

Коефіцієнт конкордації

Wp=S(dj2)S(dj2)max=0,9457.

χ2=m⋅(n−1)⋅Wp=52,96.

Так як      χ2=52,96>χкр2=14,1      для  (f=n−1,q=0,05),    то думки спеціалістів вважаються узгодженими і результати ранжування представляються у вигляді гістограми (рис.1).

Рисунок 1 - Гістограма ранжування  впливу небезпечних та шкідливих факторів

Висновок. Одержані таким способом результати можуть бути  використані  для попереднього експертного оцінювання впливу небезпечних та шкідливих факторів  на персонал підприємства з вироблення скла і скляних виробів.

Література:

1.     Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла/ Шелби Дж.;  [перевод с английского Е. Ф. Медведева]. - М.: Мир, 2006. - 288 с.

2.     Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии/ Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. – К.: Вища школа. – 1980. – 264 с.

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Ткачук Костянтин Нифонтович.