Асел Аскарова, Л.Т. Алдибаева

(Алматы, Казахстан)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ И МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДЛИНЕ СТЕРЖНЯ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Рассмотрим горизонтальный стержень переменного поперечного сечения. Ось Ох направим слева в право по оси  стержня. Предположим, что поперечное сечение стержня является круг. Радиус поперечного сечения стержня меняется линейно по его длине, т.е. r(x)=ax+b,  0≤x≤l . где  l [cм] – длина стержня. a,b=const. Радиус площадь поперечного сечения левого конца обозначим через  b [cм], т.е. r(x=0)=a⋅0+b=b [cм]. Тогда радиус площадь поперечного сечения правого конца будет r(x=l)=a⋅l+b [см2]. Площадь поперечного сечения стержня по ее длине меняется квадратичным образом, т.е. F(x)=πr2=π(ax+b)2, 0≤x≤l. Далее предположим, что боковая поверхность исследуемого стержня является теплоизолированной. На площадь поперечного сечения левого конца подведен тепловой поток q[Втcм2], постоянной интенсивности.[1] В то время через площадь поперечного сечения правого конца происходить конвективный теплообмен окружающей этой площадь средой. При этом температура окружающей среды постоянно, т.е. TocC=const. Коэффициент теплообмена между материалом стержня и окружающей среды h [Втсм2⋅С]. Теплофизическое свойства материала стержня характеризуется коэффициентом  теплопроводности kxx [Втсм⋅С].  При таких воздействиях требуется определить закон распределение температуры по длине исследуемого стержня переменного сечения. Расчетная схема рассматриваемой задачи приводится на рисунке – 1.

Рисунок – 1. Расчетная схема задачи.

Для решения данной задачи, в соответствии фундаментального закона сохранения энергии  [1] напишем функционал полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи

I=S(x=0)qTds+vkxx2∂T∂x2dv+Sx=lh2T−Toc2ds             1

где   S(x=0) - площадь поперечного сечения левого конца стержня куда подведен тепловой поток  q; S(x=l) - площадь поперечного сечения правого конца стержня через которого происходит конвективный теплообмен. V- объем исследуемого стержня. Теперь, учитывая, что исследуемый процесс установившейся и боковая поверхность исследуемого стержня полностью теплоизолирована,  а также   q,  h, Toc=const, поле распределения температуры по длине стержня аппроксимируем полным полиномом второго порядка

T(x)=ax2+bx+c=ϕi(x)⋅Ti+ϕj(x)Tj+ϕk(x)Tk,    0≤x≤l         2

где  a,b,c=const;

ϕix=2x2−3lx+l2l2ϕjx=4lx−4x2l2ϕkx=2x2−lxl2						     3

Ti=T(x=0); Tj=T(x=l2); Tk=T(x=l);

Кроме того функция 2 должен дать минимум к функционалу полной тепловой энергии для исследуемого стержня 1. Но сначала вычислим интегралы в 1 с учетом 2.

I1=S(x=0)qTds=F0qTi                                    4

где   F0=F(x=0)=π(a⋅0+b)2=πb2 - площадь поперечного сечения левого конца стержня куда подведен тепловой паток -  q.

I2=Vkxx2∂T∂x2ds=kxx20lF(x)∂T∂x2dx=kxx20lax+b4x−3ll2Ti+4l−8xl2Tj+4x−ll2Tk2dx=

=kxx12l[3al+14bTi2+16al+2bTj2+11ab+14bTk2−8al+4bTiTj+

+2al+2bTiTk−83al+4bTjTk]; 			5

I3=S(x=l)h2T−Toc2=Fl⋅h2Tk−Toc2;		6

где  Fl=a⋅l+b.

Подставляя 4−6 в 1 находим интегрированный вид функционала полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи.

I=bqTi+kxx12l[3al+14bTi2+16al+2bTj2+11al+14bTk2−8al+4bTiTj+

+2al+2bTiTk−83al+4bTjTk]+al+bh2Tk−Toc2; 			7

В этом выражении I=ITi,Tj,Tk. По этому минимизируя  I по T,Tj и Tk получим систему разрешающих уравнений с учетом существующих естественных граничных условий

∂I∂Ti=0;⇒3al+14bTi−4al+4bTj+al+2bTk=−6bqlkxx∂I∂Tj=0;⇒−al+4bTi+4al+2bTj−3al+4bTk=0∂I∂Tk=0;⇒al+2bTi−43al+4bTj++[11al+14b+6lal+bhkxx]Tk=6lal+bhkxxToc			8

После небольшого упрощения, системы   8 можно переписать в следующем виде.

a1Ti−4a2Tj+a3Tk=b1−a2Ti+4a3Tj−a4Tk=0a3Ti−4a4Tj+a5Tk=b2						9

где   a1=3al+14b; a2=al+4b; a3=al+2b;  a4=3al+4b;

a5=11al+14b+6lal+bhkxx; b1=6lbqkxx; b2=6lal+bh⋅Tockxx; 		10

Далее решая систему 9 определим узловые значение  температуры  T,Tj и Tk.

Tk=C1b4−b3C3C1C4−C2C3;  Tj=−C2C1Tk+b3C1;  Ti=4a2a1Tj−a3a1Tk+b1a1; 		11

где   C1=4a1a3−a22a1;   C2=a2a3−a1a4a1;  C3=4a2a3−a1a4a1;

C4=a1a5−a32a1; b3=a2b1a1; b4=a1b2−b1a3a1;					12

Тогда закон распределения температуры по длине исследуемого стержня можно определить согласно 1

Tx,l,h,kxx,Toc,q,a,b=2x2−3lx+l2l2Ti+4lx−4x2l2Tj+2x2−lxl2Tk, 0≤x≤l   13

Например, если за исходных данных принимать следующие:

l=90cм; а=−115; b=12см; q=−500Втсм2; kxx=100Втсм⋅C;  h=10Bтсм2⋅С;

Toc=20C то, согласно  11  определим, что Tk=Tx=l=1200C; Tj=Tx=l2=483,460C. Ti=Tx=0=743,0770C.

В этом случае, т.е. при принятых исходных данных закон распределения температуры по длине исследуемого стержня согласно 13 имеет  следующий вид

Tx,l,h,kxx,Toc,q,a,b=−0,02564x2−4,6154x+743,077		14

действительно, из этого аналитического решения получим, что

T(x=0)=Ti=743,0770C;

T(x=l2)=T(x=45)=Tj=483,460C;

T(x=l)=Tx=90=1200C.

Теперь построим график поле распределения температуры по длине исследуемого стержня при принятых исходных данных. Она имеет следующий вид

Рисунок-2. Поле распределение температуры по длине стержня.

Разработанный вычислительный алгоритм и метод которая основана на фундаментальный закон сохранения энергии позволяет решать множество прикладных инженерных задач с высокой точностью. Также они позволяет решать множество прикладных инженерных задач теплопроводности с учетом наличия разнобразных видов локальных источников тепла.[2] Кроме того предпагаемый алгоритм и метод позволяет решать класса установивщихся  задач прикладной теплофизики.

Литература:

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов – Издательство «МИР» Москва, 1979. 389 с.

- Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. – М:Мир,1977.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике.- М.:Мир,1975.

- Метод конечных элементов в строительной механике и механике сплошных сред, Библиографический указатель. Зарубежная литература, 1970-1972, Л.,вып. 1-2, 1973.

- Обэи Ж.П. Приблеженное решение эллептических краевых задач.- М.: Мир,1977.

Научный руководитель:

д.ф.-м.н.,профессор Кудайкулов Анарбай Кудайкулович.