Микола Корзаченко

(Чернігів, Україна)

Забезпечення надійності фундаментно-підземної частини будинків

Роботи зі зведення підземної частини будівель за своїм характером відрізняються від робіт зі зведення надземної частини будівлі. Підземні конструкції в більшій мірі контактують з природним середовищем. На особливості робіт впливають рельєф місцевості, інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови майданчика будівництва, метеорологічні умови тощо. Необхідно також враховувати промерзання ґрунтів взимку та відтавання на весні, вплив підняття ґрунтових вод тощо.

При проектуванні основ і фундаментів на ґрунтових умовах з особливими властивостями, які складають більше 60% території України, повинні передбачатися, а при експлуатації реалізовуватись, спеціальні технічні рішення і організаційні заходи, спрямовані на виявлення і запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки [1].

Під час експлуатації підземних конструкцій, особливо це стосується фундаментів, зовнішні навантаження збільшуються внаслідок впливу різноманітних факторів (перепланування приміщень, особливо без дотримання норм, різного плану надбудови та прибудови, тощо). В той же час технічний стан підземних конструкцій з часом погіршується, що обумовлюється негативними процесами  у товщі грунтів основ (особливо в складних інженерно-геологічних умовах) [2]. Тому для таких конструкцій одним з головних критеріїв є надійність, довговічність і конструктивна безпека. Основні характеристики підземних конструкцій призначаються на стадії проектування та повинні незмінно зберігатися на протязі всього життєвого циклу (експлуатації).

Оцінку стану основ і фундаментів роблять з врахуванням:

- загальної поведінки системи „основа – фундамент – будівля”;

- конструктивних рішень будівлі та матеріалу, що використаний для наземної та підземної частин;

- впливу основи на будівлю з врахуванням властивостей грунту та можливості впливу в майбутньому інженерно-геологічних процесів;

- часу експлуатації будівлі до обстеження і після реконструкції (підсилення);

- впливу сусідньої забудови, перспективи її зміни.

З перших днів експлуатації всі елементи й конструкції будинків і споруд змінюють свої властивості, поступово знижуючи свої показники якості. Ці зміни відбуваються під впливом багатьох фізико-механічних і хімічних факторів. До них відносяться неоднорідність матеріалів; поперемінне зволоження, висушування, заморожування і відтаювання; вплив солей, кислот, лугів, корозія металу, гниття деревини, стирання конструкцій, тошо. Відбуваються поступові зміни самої структури і властивостей матеріалів.

Всі будівельні матеріали і конструкції поступово руйнуються під впливом зовнішніх факторів: механічних, фізичних, біологічних, хімічних тощо. Процеси, що руйнують будівельні матеріали внаслідок зовнішнього впливу називаються ерозією і корозією.

Таким чином, для оцінки та забезпечення надійності будівель і споруд необхідно знати залишковий ресурс всіх конструкцій, термін їх служби, властивості взаємодії матеріалів та методи ремонту, відновлення, підсилення та реконструкції будівель і споруд.

Терміни служби конструкцій є приблизними, розрахунковими величинами, які залежать від зношення матеріалу.

Величина фізичного зносу – це кількісна оцінка технічного стану, що відповідає частині збитків, втрати в порівнянні з початковим станом технічних і експлуатаційних властивостей конструкцій за період експлуатації.

Фізичний знос фундаментів – це втрата міцності, стійкості, надійності внаслідок дії природно-кліматичних факторів. Практично це рівень погіршення якості фундаменту порівняно з початковим станом.

Враховуючи, що основи і фундаменти знаходяться в закритому стані, основними припущеннями їх ненадійного технічного стану і одночасно приводом до проведення обстежень є:

- деформації будівель, споруд і їх окремих будівельних конструкцій (крен, вигин, кручення, перекіс, прогин, тріщини, розломи тощо);

- осідання ґрунтів навколо будівель і споруд, а також осідання підлог в підвальних приміщеннях;

- деформації і руйнування фундаментів і стін з боку підвальних приміщень;

- підтоплення території навколо будівлі і споруди, а також підвальних приміщень в зв’язку зі зміною глибини ґрунтових вод, аварій побутових і технічних систем водопостачання і каналізації;

- порушення зовнішнього водовідведення (вимощення, водостічних труб, дренажних систем).

Найбільш характерними ознаками деформації ґрунтових основ є: нерівномірні і місцеві осідання; фактичні осідання, що перевищують допустимі значення; випирання ґрунту основ з під підошви фундаменту [3].

Основними причинами пошкодження і дефектів фундаментів є: деформації ґрунтових основ; перевищення розрахункових навантажень на фундаменти; механічні пошкодження при оголенні фундаментів, введенню і заміні комунікацій; динамічні впливи; зношення матеріалів фундаментів і гідроізоляції; вплив агресивного середовища; значне зволоження; помилки при проектуванні фундаментів.

З врахуванням фізичного зносу фундаментів, стану надземної частини будівель, грунтових умов і навантаженні на фундаменти приймають рішення про можливі варіанти підсилення.

Так наприклад при незначному фізичному зносі (до 20%) необхідно повести ряд заходів по відновленню конструктивних елементів.

При фізичному зносі фундаментів малоповерхових будинків більш ніж на 20%, рекомендується виконати ремонт фундаменту.

При фізичному зносі фундаментів малоповерхових будинків більш ніж на 60%, рекомендується заміни існуючий фундамент на новий.

Одним з ефективних методів, особливо для дерев’яних будинків незначних розмірів,  є піднімання будинку домкратами, та подальша заміна старого фундаменту на новий (рис. 1).

Рис. 1 – Заміна фундаменту дерев’яного будинку: а) – загальний вид будинку; б) – встановлення будинку на домкрати

При підсиленні фундаментів малоповерхового будинку по вул. 1-го Травня, в м. Чернігові на схилі, було влаштовано підпірну стінку зі з’єднанням її з існуючим фундаментом монолітною плитою (рис. 2).

Рис. 2 – Підсилення фундаменту одноповерхового будинку по вул. 1-го Травня в м. Чернігові: а) – загальний вид будинку; б) – вид фундаменту до підсилення; в) – підсилення фундаменту; г) – влаштування монолітної плити; д) – влаштування підпірної стіни; е) – загальний вид після завершення робіт.

Для малоповерхових будівель навантаження на фундамент не перевищує 60 МПа, тому розміри фундаментів, при умові розміщення на надійних основах, приймають конструктивно. Глибина закладання фундаменту приймається рівною глибині промерзання ґрунту. Ширина в більшості випадків приймається рівною ширині стіни. Для малоповерхових будинків такі положення є виправданими лише на надійних грунтах, але при нестійких грунтах необхідно враховувати, як себе буде поводити система основа-фундамент-будівля.

В останні роки розроблено і введено в дію низка ДБН для проектування і зведення фундаментно-підземної частини будівель на територіях з особливими умовами і властивостями грунтів основ. У проекті в складі експлуатаційної документації, яка передається замовнику, повинні бути передбачені технічні та організаційні заходи щодо запобіганням аваріям і гарантування безпеки. Разом з тим в цих нормативних документах не конкретизовані або відсутні повністю, вимоги щодо розроби експлуатаційної документації в складі проекту.

Література:

1. Матвєєв І.В. Складні інженерно-геологічні та сейсмонебезпечні умови України і напрямки досліджень, що потребують вирішення за потреби будівництва / Світ Геотехніки. №3. 2013. С. 16-19.

2. Корнієнко М.В. Інженерно-геологічні вишукування на території міста Чернігова протягом XVIII-XXст. / Корнієнко М. В., Корзаченко М. М. // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 35. – К.: КНУБА, 2014. – С. 68-81.

3. Корзаченко М. М. Методика вивчення фізичних явищ у складних інженерно-геологічних умовах / Корзаченко М. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 116. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 54 – 57.