Максим Борисенко, Сергій Власік

(Харків, Україна)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОТУЖНІСТЮ СИГНАЛУ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ ТА СЕРЕДНЬОЮ ЗАТРИМКОЮ ПАКЕТА ДАНИХ У МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ

В останній час спостерігається швидкий зріст попиту до якості обслуговування у мережах мобільного зв’язку, а саме до швидкості передачи інформації, що обумовлює можливість отримання абонентом інтернет-послуг, проведення відеоконференцій та інше. Зараз широко застосовуються мережі третього (3G) та плануються до застосування мережі четвертого покоління (4G). До сімейства 4G, як правило, відносять технології, які дозволяють передавати дані в стільникових мережах з швидкістю понад 100 Мбіт/сек. У широкому розумінні 4G – це ще й технології бездротової передачі інтернет-даних Wi-Fi (швидкісні варіанти цього стандарту) і WIMAX (у теорії швидкість може перевищувати 1 Гбіт/сек). У найбільш поширеному зараз у світі стандарті стільникового зв'язку GSM/EDGE (2G) межа швидкості передачі даних складає всього 240 Кбіт/сек. У мережах третього покоління (3G) швидкість складає до 7-14 Мбіт/сек.

Вочевидь, що одним з найважливіших показників якості обслуговування у цих стандартах є середня затримка пакета даних у мережі передачи даних (МПД). Одним з проблемних питань, що виникає в процесі дослідження властивостей мереж мобільного зв’язку, є залежність середньої затримки пакета даних у мережі від потужності сигналу базової станції (БС) у випадку активації процедури хендовера.

Хендовер (Handover) – процедура передачі активного з'єднання між стільниками. Це одна з ключових процедур стільникового зв'язку будь-якого стандарту (NMT, GSM, UMTS, LTE, WIMAX). Зокрема між мобільною станцією (МС) та БС можуть виникнути перешкоди, погіршитись метеоумови, обслуговуюча базова станція або її частина може вийти з ладу тощо, що є причиною необхідності збільшення потужності сигналу БС. Дослідження взаємозв’язку між потужністю сигналу БС та середньою затримкою пакета даних у мережі в простішому випадку активації процедури хендовера унаслідок збільшення інтерференції сигналу від БС або виникнення перешкод є актуальною проблемою.

У більшості опублікованих раніше матеріалах дослідженню питання взаємозв’язку між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою пакета даних у мережі при активації процесу хендовера приділяється недостатньо уваги [1–6]. Наприклад, у деяких дослідженнях хендовер заснований на визначенні дистанції, тобто рішення про хендовер або збілшення потужності сигналу ухвалюється на підставі аналізу відстані МС від базової [7]. У інших – інтерференція, що створюється абонентом при хендовері, апроксимується як подвоєння інтерференції від абонента поза процесом хендовера [6]. Для мереж третього та четвертого покоління (3G, 4G) визначення залежності середньої затримкипакета даних від потужності сигналу є найбільш важливим так, як від цього залежить можливість надання послуг , що визначені цими стандартами [2, 4, 8]. У свою чергу, середня затримка пакету данних у мережі передачи даних може бути використана як показник, що характерезує необхідність змінювати потужність сигналу БС [1–3].

Метою статті є дослідження взаємозв’язку між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою пакета даних у мережі в простішому випадку активації процедури хендовера при збільшені інтерференції сигналу від БС.

Як досліджуване радіосередовище пропонується використовувати макростільники, оскільки саме в макростільниках «м'який» хендовер відбувається частіше, і його дія на ефективність мережі виражається яскравіше у порівнянні з мікро- і пікостільниками [4, 5].

Зважаючи на складність проведення натурних випробувань для вибраного радіосередовища та конструкції сотів пропонується використовувати математичну модель радіоканалу, що описується формулою:

Lr,ζ=r−α⋅10ζ10,                                         (1)

де r – відстань від МС до обслуговуючої БС;  – показник загасання з типовим значенням 4;  (у дБ) – розподіл гауса, що показує загасання із-за затінювання, з нульовим середнім і стандартною девіацією , що залежна від відстані.

Відомо, що в CDMA-мережах інтерференція є обмежуючим чинником, тому необхідно визначити основні джерела інтерференції, можливі види прояву інтерференції та параметри, що впливають на інтерференцію. Інтерференція може бути поділена на два типи: інтерференція усередині стільника (intra-cell) і інтерференція між стільниками (inter-cell).

Інтерференція в МПД усередині стільника intra-cell, створювана БС1, розраховується за формулою:

Iintra−cell=PT1(1−a)r1−α10ζ110,			(2)

де PT1– загальна потужність передачі БС1; r1– дистанція між UE і БС1;  – показник втрат на шляху розповсюдження; a – коефіцієнт ортогональності.

Інтерференція між стільниками Iinter-cell може бути обчислена так:

Iinter−cell=i=2MPTiri−α10ζi10,			                    (3)

де PTi– макстмальна потужність передачі БСi; ri– дистанція між МС і БСi;  – показник втрат на шляху розповсюдження; М – кількість БС, що є джерелами інтерференції між стільниками.

Оптимізувати алгоритм хендовера можна, спираючись на різні параметри; у даній роботі пропонується узяти за основу мінімізацію інтерференційного впливу та проаналізувати яким чином це відіб'ється на функціонуванні мережі в цілому. Припускаючи, що навантаження розподілене рівномірно усередині системи, тобто всі БС передають з однаковими рівнями потужності, вираз для потужності Ps виділеного низхідного каналу при граничних співвідношеннях, тобто не враховуючи тепловий шум, може бути записано у вигляді:

Ps=νRWEbI0t1−a+i=219rir1−α10(ζi−ζ1)10PT=β1PT,     	(4)

де W– швидкість обробки пакета даних процесором БС; R– швидкість передачі службових пакетів даних; – коефіцієнт активності для даного типу послуги; (EbI0)t– опорне значення відношення енергії бита до спектральної щільності потужності шуму (EbI0), встановлюване контролером БС відповідно до значень помилок BER; β1– коефіцієнт, що показує відносний рівень необхідної потужності для UE без «м'якого» хендовера.

Cумарна швидкість передачі службових пакетів даних у МПД визначається виразом:

R+W=lρTρ,                                             (5)

де lρ– середній об’єм пакета (у бітах) переданих у МПД даних; Tρ– середня затримка службового пакета даних у МПД. Із формул 4, 5 отримуєм, що середня затримка пакета даних у МПД при активації процедури «жорсткого» хендоверу, тобто МС обслуговується тільки однією БС, дорівнює:

Ps=νlρTρ−WWEbI0t1−a+i=219rir1−α10(ζi−ζ1)10PT,            (6)

Tρ=lρW⋅Psν⋅EbI0t1−a+i=219rir1−α10(ζi−ζ1)10PT−1.              (7)

Відповідно до особливостей функціонування МС залежність потужності Ps виділеного низхідного каналу при граничних виразах від середньої затримки пакета даних у МПД при застосуванні «жорсткого» хендоверу:

1cu⋅j=1hra=1hmi=1ncmajihwajkzlρpz+lопpzlρ+g=1Mmaj1KMgipMgloogiKсбg+lρ==lρW⋅Psν⋅EbI0t1−a+i=219rir1−α10(ζi−ζ1)10PT−1,   (8)

де сu – сумарна інтенсивність інтегральних потоків даних у МПД; hr – число інформаційних потоків між безліччю каналів МПД; hm – число маршрутів для передачі j-го потоку в розподілі ; cmaji – інтенсивність j-го потоку і-ої категорії пріоритетності за маршрутом maj; hwaj– довжина маршруту maj, обумовлена числом каналів МПД, що входять у маршрут; Мmaj– число каналів, через які проходить maj маршрут; kz– середній коефіцієнт завантаження каналів МПД; lоп– середня довжина черги до каналу МПД; lρ– середній об’єм пакета (у бітах) переданих у МПД даних; рz– середня пропускна спроможність каналу МПД з урахуванням його завантаження; Kсбg– коефіцієнт стану буфера g-го центрального каналу; KMgi– коефіцієнт розподілу пропускної спроможності процесора g-го центрального каналу між пакетами даних i-й категорії пріоритетності; pMg– пропускна спроможність процесора g-го центрального каналу; loogi– довжина черги пакетів даних i-й категорії пріоритетності до процесора g-го центрального каналу; lоп– довжина черги пакетів даних до каналу МПД.

Результати дослідження залежності значення Tρ від радіопараметрів і місцеположення абонентів показали:

1. За відсутності затінювань для підтримки опорного значення EbI0 та необхідного значення Tρ при м'якому хендовері в одному напрямку потрібно збільшення потужності.

2. Для МС, що знаходяться біля меж стільника, при м'якому хендовері в середньому необхідно менше енергії для підтримки опорного відношення EbI0.

3. Вочевидь, залежність середньої затримки пакета даних у МПД від потужності Рs виділеного низхідного каналу при граничних співвідношеннях при застосуванні «жорсткого» хендоверу.

4. Потужність, призначена для певного користувача, є інтерференцією для інших користувачів. Отже β1 відображає інтерференцію, зведену на МС.

5. Інтерференція від інших МС є причиною погіршення якості обслуговування, а саме збільшення середньої затримки пакета даних у МПД.

Без застосування «м'якого» хендовера, для збереження EbI0 не нижче за опорне значення, середня випромінювана потужність у МПД для трафікового каналу перевищує максимально допустиму для трафікових каналів потужність. У цьому випадку абонентові може бути відмовлено, або обслуговування продовжиться з Tρ нижче опорного. «М'який» хендовер вирішує цю проблему розділенням потужності між станціями.

Література:

1. Болюбаш А.А. Характеристики процесса перегрузок маршрутизатора / А.А. Болюбаш // Вестник НТУ „ХПИ”: зб. наук. пр. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2003. – Вип. 26. – С. 141 – 146.

2. Галлагер Р., Бертсекас Д. Сети передачи данных: пер. с англ. / Р. Галлагер, Д. Бертсекас; под ред. Б.С. Цыбакова. – М.: Наука, 1989. – 544 с.

3. Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи: пер. с польск. / К. Веселовский; под ред. А.И. Ледовского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. –536 с.

4. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи / Ю.А. Громаков. – М.: Эко-Трендз, 2007. – 238 c.

5. Назаров А.Н. Расчет структурно-сетевих параметров сети АТМ / А.Н. Назаров. – М.: «Горячая линия – Телеком», 2002. – 256 с.

6. Макаров С.Б. Телекоммуникационные технологии: введение в технологии GSM: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / С.Б. Макаров, Н.В. Певцов, Е.А. Попов, М.А. Сиверс. – М.: Академия, 2006. – 256 с.

7. Чинков В.М., Герасимов С.В. Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління / В.М. Чинков, С.В. Герасимов // Український метрологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 59-64.

8. Волков А.Н. UMTS. Стандарт сотовой связи третьего поколения / А.Н. Волков, А.Е. Рыжков, М.А. Сиверс. – СПб.: Линк, 2008. – 224 с.