Ольга Шаменкова, Олег Прокоф’єв

(Одеса, Україна)

ҐРУНТОВИЙ СТІК РІЧОК В БАСЕЙНІ ПІВДЕННОГО БУГУ

Південний Буг третя за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка України і найбільша, яка тече виключно територією України – довжина її 806 км, площа 63700 км2. Південний Буг відноситься до річок, стік яких використовується в багатьох господарських сферах. Основними водокористувачами є гідроенергетика, промислове і комунальне водопостачання, зрошування для яких важливим показником є водність річок у лімітуючі сезони та період [1]. Отже визначення розрахункових характеристик мінімального стоку річок є актуальною науковою та водогосподарською задачею для басейну р. Південний Буг, особливо в умовах змін клімату, що відбуваються.

Метою роботи є розрахунок ґрунтового стоку в басейні річки Південний Буг, який є однією з важливих характеристик гідрологічного режиму і має велике значення при вирішенні сільськогосподарських завдань, водопостачання, судноплавства та ін.

Матеріали дослідження. В якості матеріалу дослідження використовувались данні 17 гідрологічних постів про мінімальний стік літньої та зимової межені за період спостережень від їх початку до 2010р. включно.

Методика дослідження. Для розрахунку  ґрунтового припливу до річки використовують спрощену схему А.М. Бефані [2], за якою ґрунтовий стік розраховується як напівсума тридцяти добових мінімальних витрат води (модулів стоку) в період літньої і зимової межені

qгр=q30min,л+q30min,з2,		 	         	           (1)

де q30min,л- тридцятидобовий мінімум за період літньої межені, л/с км2;

q30min,з- тридцятидобовий мінімум за період зимової межені, л/с км2.

Результати дослідження. Розраховані за формулою (1) ряди ґрунтового стоку досліджені на циклічність коливань за допомогою метода різницевих інтегральних кривих (рис. 1). Аналіз отриманих графіків дозволяє виділити один повний цикл водності, який триває з 1925-2010рр. Маловодна фаза спостерігається з середини 20-х років до середини 60-х років минулого сторіччя, потім протягом  приблизно 10-15 років до 1980р. спостерігається перехідний період, після чого, починаючи з 1980 р. і по 2010р. -  багатоводна фаза. Практично всі ряди спостережень мають синхронні циклічні коливання, а деякі відхилення між коливаннями обумовлені  різними умовами формування стоку (рельєф, ґрунти, гідрогеологічні умови). Таким чином, для розрахунку ґрунтового стоку на розглянутій території  можна використовувати весь розрахунковий період.

Рисунок 1 – Графіки різницевих інтегральних кривих ґрунтового стоку річок в басейні р. Південний Буг.

Оцінка статистичних параметрів виконана за методами моментів та методом найбільшої правдоподібності [3]. На розглянутій території середньорічне значення ґрунтового стоку (qгр) річок змінюється від 0,26 (р.Кодима-с.Катеринка) до 2,49 л/с км2 (р.Іква-с.Стара Синява). Найменше значення коефіцієнта варіації (Сv) встановлено для водозбору р.Ровя-с.Демидівка (0,34), найбільше - на р. Кодима-с.Катеринка (0,94), значення коефіцієнта асиметрії (Сs) змінюється від 0,30 (р.Савранка-с.Осички) до 2,9 (р.Іква-с.Стара Синява), коефіцієнт автокореляції r (1) змінюється в межах від 0,24 до 0,74, що можна пояснити закарстованістю річок, а також  зарегульованістю стоку. Відношення CsCv в межах розглянутої території змінюється в діапазоні від 0,70 до 6,00, та відповідно з рекомендаціями [3]   осереднено по території на рівні  2,0.

Допустимою помилкою розрахунку середнього можна вважати 15%. Таким чином, у всіх випадках, коли помилка розрахунку середнього не перевищує 15%, середнє арифметичне значення, є нормою ґрунтового стоку [4]. В нашому випадку похибка визначення середнього значення ґрунтового стоку на всіх водозборах не перевищує допустиму.

Як відомо, мінімальний стік річок підкоряється географічний зональності, але приступаючи до узагальнення характеристик ґрунтового стоку по території, необхідно проаналізувати вплив місцевих чинників – висоти водозбору, залісеності та заболоченості річкових басейнів.

На рис. 2 показана залежність норми ґрунтового стоку (qгр) (величини модулів qгр були приведені до умовної широти (ϕ−48°) пвн.ш.) від географічної широти геометричних центрів водозборів. На рис.2  спостерігається доволі чітка залежність qгр від широтного положення водозборів з значущим коефіцієнтами кореляції (r=0,73), а дослідження впливу інших факторів на ґрунтовий стік (висоти водозбору, залісеності та площі водозборів) показало, що в цих випадках коефіцієнти кореляції є не значущими. Наявність такої залежності від широти місцевості є підставою для узагальнення ґрунтового стоку за допомогою карти.

Рисунок 2- Залежність  величин ґрунтового стоку (qгр, л/с км2 ) від широти місцевості (φ°).

Побудована карта модулів ґрунтового стоку, на якій ізолінії проведено через 0,2 та 0,5 л/с км2. В цілому спостерігається збільшення норми ґрунтового стоку (qгр) у напрямку   з південного сходу на     північний захід від 0,40 до 2,00 л/с км2 (рис. 3).

Рисунок 3- Карта-схема розподілу ґрунтового стоку (qгр, л/с км2 ) по території басейну р. Південний Буг.

Точність визначення ґрунтового стоку за допомогою карти становить ± 14,4%, що відповідає точності розрахунку норми мінімального стоку.[5]

Для визначення коефіцієнта варіації (Cv) невивчених річок басейну річки Південний Буг пропонується карта, яка наведена на рис. 4.

Рисунок 4 - Розподіл коефіцієнтів варіації (Cv) ґрунтового стоку по території басейну р. Південний Буг.

Точність карти коефіцієнтів варіації (Cv)  становить ±7,5%, що відповідає  вимогам точності, які наведені в  СНіП  2.01.14-83 [4]. Співвідношення  усереднено за територією і прийнято на рівні 2,0.

Висновки.

- Дослідження ґрунтового стоку  є важливою науковою проблему, яка стає більш актуальною в умовах зниження поверхневого стоку внаслідок змін клімату, що відбуваються;

- Генетичний метод А.М.Бефані  дозволяє на основі даних про меженний стік визначити ґрунтовий стік без безпосереднього його вимірювання;

- Отримані в результаті дослідження карти дозволяють визначати  основні розрахункові характеристики ґрунтового  стоку невивчених річок в басейні р. Південний Буг з задовільною точністю.

Література:

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Украина и Молдавия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966.- т.6, вып. 1 – 884 с.

- Бефани А.Н. Пути генетического определения нормы стока. - Научный ежегодник ОГУ. - Одесса. - 1957. - 125 с.

3.  Крицкий С.Н., Менкель М.Ф. О некоторых приемах статистического анализа гидрологических рядов //Тр. ГГИ.- 1968.-вып.143.- С. 110-133.

4. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик/Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1985. – 36с.

- Морозов П.Н. Подземный сток и методы его определения (конспект лекций). – Ленинград.- 1975. – 60 с.