Н.М.  Щупляк, Р.Є. Баглай

(Дрогобич, Україна)

АВТОМАТИЗОВАНА УСТАНОВКА ДЛЯ ЕКСПРЕС-ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Апаратна частина і програмне забезпечення системи представляють собою сучасний інформаційно-вимірювальний комплекс, призначений для дослідження температурної залежності опору металів та напівпровідників, який може використовуватися в лабораторіях навчальних закладів так і в наукових цілях

1. Функціональна схема установки

На рис. 1. представлено функціональну схему установки для дослідження залежності опору напівпровідників від температури.

Установка складається з 2-х мікропечей П1 і П2, блоку електронного вимірювання (БЕВ), адаптера і персонального комп’ютера (ПК). Мікропечі складаються з нагрівних елементів Н1 і Н2 (ніхромові спіралі), що намотані на кварцеві трубки, в середині яких розміщені досліджувані матеріали і мікросхеми-термодатчики. Живлення мікропечей П1 і П2 здійснюється постійним струмом відповідно через контакти К7, К8, К9 електричного реле Р.

Блок електронного вимірювання складається зі схеми вимірювання опору досліджувального матеріалу, схеми вимірювання температури в мікропечі, 4-х канального аналого-цифрового перетворювача і блоку живлення.

Схема вимірювання опору матеріалу включає: генератор струму GI з вихідним резистором завдання струмуRi  і повторювача напруги, виконаного на операційному підсилювачі DA1, вхід якого під’єднаний через контакти електричного реле К1, К2 до досліджувальних давачів Rм або через контакти К1, К3 – до Rн/п. Вихід повторювача під’єднаний до В-каналу АЦП, мікросхеми DD1, вихід якого через адаптер підключений до СОМ-входу персонального комп’ютера.

Схема вимірювання температури мікропечей П1 і П2 побудована на використанні мікросхеми-термодавача К1019ЕМ1. Ця мікросхема представляє собою термодавач (Дт1, Дт2) з лінійною залежністю вихідної напруги від температури. Схема вимірювання температури в градусах Цельсія виконана на базі операційного підсилювача DA2, причому на неінвертуючий вхід через контакти реле К4, К5, К6 під’єднані відповідні термодавачі Дт1, Дт2, а вихід підсилювача під’єднаний до А-каналу АЦП.

Блок живлення (БЖ) під’єднаний до мережі змінного струму (U=220 В; f=50 Гц) і виробляє наступні стабілізовані напруги:

UA=+12 B – живлення мікросхем DA1 і DA2;

UВ=18В  – нагрів елементів Н1 і Н2;

UС=24 B – живлення електричного реле Р;

UD=+5 B – живлення АЦП.

Вимірювання опорів Rм і Rн/п основано на пропусканні через них стабілізованого струму І=1 mА, який виробляється генератором струм GI. Тоді вимірюють спад напруги на Rм чи Rн/п і через буферний підсилювач DA1 подається на В-вхід АЦП (DD1), де:

URм=I⋅Rм=10−3Rм						(1)

URнп=I⋅Rнп=10−3Rнп					(2)

Вхідні сигнали Rм і Rн/п оцифровуються АЦП і через адаптер поступають на СОМ-порт ПК, при цьому на виході АЦП отримують наступні кодові послідовності імпульсів

NRм=K1⋅URм=K1⋅10−3Rм					(3)

NRнп=K2⋅URнп=K2⋅10−3Rнп				(4)

Де К1, К2 – коефіцієнти перетворення АЦП.

При вимірюванні опорів Rм, Rн/п іде синхронне вимірювання температури відповідними датчиками температури Дт1, Дт2. Вихідні сигнали термодавачів Дт1, Дт2 через неінвертуючий вхід операційного підсилювача DA2 поступають на А-вхід АЦП. Перетворювач оцифровує їх і через адаптер у вигляді кодової послідовності імпульсів сигнали через СОМ-порт поступають на ПК, при цьому:

Рис. 1.    Функціональна схема установки

Термодавачі Дт1, Дт2 побудовані таким чином, що вихідна напруга в них визначається наступним виразом:

Uвих=10ТК					(5)

де ТК – температура в  Кельвінах.

З метою визначення температури в градусах Цельсія на інвертуючий вхід мікросхеми DA2 через подільники R1 і R2 подають таку напругу, щоби на виході DA2 виконувалась умова:

Uвих=10ТС					(6)

де ТС – температура в градусах Цельсія.

Вибір визначення термозалежності Rм чи Rн/п визначається положенням тумблера S3. При розімкнутому положенні S3 реле Р знеструмлене, контакти К1 і К2, К4 і К5, К7 і К8 замкнуті тоді тумблером S2 вмикається нагрів мікропечі П1 і здійснюється вимірювання термозалежності  Rм. При ввімкнутому положенні S3 включається реле Р переключаються його контакти і йде вимірювання термозалежності Rн/п.

- 2.  Методика дослідження температурної залежності питомої електропровідності напівпровідників

2.1.  Температурна залежність питомої електропровідності власного напівпровідника

Температурна залежність питомої провідності власного напівпровідника визначається наступною формулою:

σi=σ0e−ΔEз2KT					(7)

де σ0– границя, до якої при підвищенні температури наближається питома провідність власного напівпровідника (σ0≈10−5Ом−1см−1)

ΔEз– ширина забороненої зони напівпровідника

К – постійна Больцмана

Вираз (7) можна записати так:

lnσi=lnσ0−ΔEз2KT				(8)

Із (8) видно, що логарифм питомої провідності являється лінійною функцією від 1T, якщо рахувати, що lnσ0=const (рис.3.), тобто

0

Рис. 2.

(9)

де k~=ΔEз2KT, b=lnσ0, lnσi=y, .

Із нахилу прямої до осі абсцис визначаємо:

tgϕ=k~=ΔEз2K					(10)

Із рівняння (10) визначаємо ширину забороненої зони :  ΔEз=2K⋅tgϕ		(11)

Обробка результатів вимірювання і побудова графіка здійснюється програмою Origin 6.1. Отримані дані в Excel копіюються в Origin 6.1 і обробляються.

2.2.  Методика дослідження температурної залежності напівпровідникових резисторів.  Температурна характеристика виражає залежність опору терморезистора від температури. Для різних напівпровідників характер цієї залежності неоднаковий, але для більшості напівпровідників в широкому інтервалі температур електричний опір термістора може біти виражений формулою:

Rt=Keβ/T						(12)

де К – коефіцієнт, який залежить від конструктивних розмірів термістора;

β – коефіцієнт, який залежить від концентрації домішок в напівпровіднику;

Т – абсолютна температура.

Вираз (12) можна записати так

lnRt=lnK+βT					(13)

Із (13) видно, що логарифм опору термістора являється лінійною функцією від 1T (якщо рахувати, що lnK=const), тобто:

(14)

0

Рис. 3

де k~=β, b=lnK, lnRt=y, .

Із нахилу прямої до осі абсцис визначаємо (рис. 3):      tgϕ=k~=β

Основним параметром, що характеризує роботу терморезистора, являється температурний коефіцієнт опору (ТКО)

α=1RT⋅dRTdT⋅100%	(15)

який виражає процентну зміну опору терморезистора, при зміні температури.

2.3.  Порядок проведення експерименту для дослідження температурної залежності терморезистора (ММТ-1)

Обробка результатів вимірювання і побудова графіків R=f1tі lnR=f1T здійснюється програмою Origin 6.1. На рис. 4  представлено графік R=f1t, на рис. 5  залежність lnR=f1T. Дані результатів вимірювання і обробки  заносять в таб. 1.

рис. 4                                            рис. 5

Таблиця 1.

| № п/п | Ut [B] | UR [B] | tн/п [0С] | Rн/п [Ом] | T [К] | LnR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТКО для терморезистора ММТ1 визначається із графіка (рис. 4) α=1RT⋅dRTdt⋅100%≈1,6715 град−1,  де RT=1010 Ом (при t=20 0C).

Як бачимо, терморезистори (ММТ1) мають великий ТКО (на три порядки більший від ТКО міді), причому його відхилення від номінального значення складає ~20%.

- Висновки

  - Розроблено автоматизовану установку для дослідження температурної залежності опору металів та напівпровідників, яку встановлено в лабораторії електрики інституту фізики, математики та інформатики в ДДПУ ім. Івана Франка. Установка призначена для проведення експериментальних робіт по вивченню електричних процесів в кристалах і зв’язаних із ними властивостями твердих тіл. До установки розроблено інструкцію.

  - Установка представляє собою інформаційно-вимірювальну систему з використанням персонального комп’ютера (ПК), який працює в режимі реального часу при проведенні вимірювання фізичних величин (Ri, Ti).

  - Апаратна частина системи виконана з використанням сучасної елементної бази провідних зарубіжних фірм, зокрема Dallas Seniconductor.

  - Програмне забезпечення інформаційно вимірювальної системи складається з 3-х програм:  iButton Viever 32 (керує роботою аналого-цифрового перетворювача (АЦП) DS2450, що здійснює вимірювання Ri, Ti).; Microsoft Excel (перетворення даних вимірювання із рядка в стовбець); Origin 6.1 (обробка результатів вимірювання і побудова графіків).

  - При дослідженні температурної залежності кристалу Ge-Te визначено ширину забороненої зони і енергію іонізації домішкових рівнів:ΔEз=0,573 eB.       ΔE1=0,514 eB.

Література:

- Баранський П. И., Клочков В. П., Потыкевич И. В. Полупроводниковая электроника. – 1975.

- Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М., “Наука”, 1977.

- Вайнберг В.В., Воробкало Ф.М., Зарубин Л.И. Полупроводниковый         материал для термометров сопротивления на диапазон (14…300) К.         Полупроводниковая техника и микроэлектроника, Киев, 1979, вып.30.

- Пей Ан. Сопряжение ПК с внешними устройствами.  М.,“ДМК Пресс”, 1999