Татьяна Молодечкина

(Новополоцк, Беларусь)

Композиционные материалы.

Моделирование свойств

Развитие современной электроники неразрывно связано с созданием новой элементной базы. Для ее производства требуются материалы с улучшенными характеристиками. Поэтому всегда востребованы композиционные материалы, которые позволяют получить необходимый набор электрофизических, технологических и других свойств. Композиты весьма перспективны, поскольку их состав и структуру можно менять, при этом получая нужное сочетание заданных характеристик. По механической прочности, сопротивлению, тепловым характеристикам, надежности композиционные материалы могут превосходить любой из своих компонентов в отдельности. Они обладают свойствами, не присущими индивидуальным компонентам. Например, много публикаций посвящено получению материалов с повышенными прочностными свойствами, антистатическим эффектом, особыми условиями возникновения проводящих свойств [1].

Разработка новых материалов всегда сопровождается изготовлением большого числа образцов, отличающихся процентным соотношением исходных компонентов. Серии изготовленных образцов подвергаются исследованиям, проводятся измерения необходимых характеристик, что обычно связано с большими материальными затратами и занимает много времени. Поэтому при поиске оптимального состава прибегают к моделированию свойств материалов.

В настоящее время уже разработаны программы, которые позволяют проводить моделирование свойств материалов. Для этого используют математические или геометрические модели. Нами были опробованы такие программы как ELCUT, COMSOL, Solid Works и т.д. Но наиболее ценные результаты были получены с использованием программы COMSOL. Для получения свойств композита использовали геометрическую модель, отражающую состав материала, размеры и взаимное расположение частиц наполнителя. Достоинством данной программы является возможность задания свойств матрицы и наполнителя, используя достаточно большую базу исходных материалов.

Основой композита является матрица, то есть материал, связывающий разнородные компоненты и позволяющий проводить технологические операции по изготовлению изделия заданной формы, например в виде монолита или пленки. Матрица должна быть пластичной, поскольку она обеспечивает высокую прочность контактного взаимодействия между компонентами, входящими в состав композита. Важными также являются теплофизические характеристики, устойчивость к воздействию климатических факторов и различных излучений. Используют в качестве матрицы металлические, полимерные, керамические материалы. Возможно использование глины, цемента [2].

Набор функциональных свойств композитов обеспечивают вещества-наполнители. В качестве наполнителей используют компоненты, позволяющие повысить определенные свойства материала. По своей форме наполнители могут быть чешуйчатые, волокнистые, в виде порошков. В качестве наполнителя используют металлы, ткани из различных материалов, картон, бумагу, древесную муку, волокна асбеста, очесы хлопка и льна, солому, графит, тальк, технический углерод, силикаты, кварц, стекло, полимеры, нитевидные кристаллы и т.д. [3].

В результате исследований было проведено моделирование электропроводящих свойств композита. Цель состояла в установлении минимальной концентрации наполнителя, при которой начинается процесс протекания тока через диэлектрическую матрицу. В качестве матрицы был выбран диэлектрик (силикон), наполнителем являлись частицы сажи (углерода). На рисунке 1 показана модель наполнителя и исходная модель композита.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1- Модель композита: а)- наполнитель, б)- матрица

В программе COMSOL была создана геометрическая модель, наполнитель распределен равномерно в объеме матрицы. Были заданы электрофизические свойства матрицы и наполнителя.

На рисунке 2 показаны модель композита и результаты проведенного моделирования.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Результаты моделирования: а) – исходная модель композита, б) – результат моделирования электропроводности

Чтобы определить оптимальный состав композита, меняли в процессе моделирования концентрацию наполнителя. Как показали проведенные исследования, для того чтобы композиционный материал перешел в проводящее состояние достаточно лишь 30% концентрации наполнителя от всего объема материала. Результаты моделирования будут использованы при разработке состава опытных образцов материала.

Нами была разработана модель материала, в котором наполнитель представлял собой цилиндрические включения, как показано на рисунке 3. В качестве материала-матрицы использована целлюлоза, а включения наполнителя представляли собой опилки проводящего материала.

|  | , |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рисунок 3- Исходная модель композита в виде цилиндра: а)- наполнитель, б)- матрица

На рисунке 4 показаны геометрическая модель композита и результаты проведенного моделирования.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 4 – Результаты моделирования: а) – исходная модель композита, б) – результат моделирование электропроводности

В результате проведенного моделирования получено, что материала со структурой, представленной на рисунке 4, переходит в проводящее состояние при содержании проводящего компонента около 45% по объему.

Результаты, полученные в результате геометрического моделирования, будут использованы в практической работе, что позволит сократить время и снизить стоимость работ по подбору состава и структуры композиционного материала.

Литература:

1. Антонова Е.В., Электропроводность композита «полиэтилен-диоксид ванадия» / Е.В. Антонова, В.Р. Колбунов, А.С. Тонкошкур, А.Ю. Ляшков // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.- 2013.- № 4.- С. 44-48.

2. Степашкина А.С. Моделирование электропроводимости композиционных материалов, полученных на основе полипропилена и технического углерода / А.С. Степашкина, Е.С. Цобкалло, О.А. Москалюк, А.Н. Алешин // Письма в Журнал Технической Физики. – 2015. – том 41, вып. 2. – С. 7-13.

3. Евстифеев В.В., Электротехнические материалы, пластмассы, смазывающе-охлаждающие жидкости, резины, композиты: Учебное пособие / В.В. Евстифеев, М.С. Корытов, В.Г. Азаров. Омск: Изд-во СибАДИ, 2010. – 41 с.