Тетяна Киричок, Тетяна Клименко, Надія Талімонова

(Київ, Україна)

ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ ЗАХИЩЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Насьогодні одними з найважливіших напрямів досліджень та розробок у сфері захисту захищеної продукції є методи, пов’язані із захистом паперового полотна, яким присвячено майже 20 % усіх розробок [1]. Для виготовлення захищеної продукції використовують папір високої якості, який відповідає суворим технологічним вимогам: має бути довговічним, стійким до дії навколишнього середовища, міцним на розрив, згин, мати захист від підроблення тощо. Паперова основа сама по собі є елементом захисту, певним чином підібраний склад волокнистого матеріалу може забезпечувати необхідну зносостійкість [2]. На рис. 1 подано схему вибору виду захисту паперової основи для друкування захищеної продукції, а на рис. 2 представлено різновиди елементів захисту паперової основи.

Рис. 1. Схема вибору виду захисту паперової основи для друку

Рис. 2. Різновиди елементів захисту паперової основи

Аналіз знайдених патентів за 2009–2016 роки показав, що кількість патентів у світі, пов’язаних із покращенням властивостей паперової основи є найбільш популярними напрямами захисту. Велику кількість патентів присвячено методам та приладам для контролю якості паперу, а також розроблення методів контролю якості офсетного друку (рис. 3) [3–9].

Рис. 3. Розподіл патентів за напрямами забезпечення якості:

1 – загальні проблеми захисту цінних паперів та документів суворого обліку; 2 – захист паперового полотна; 3 – захист пластикової чи полімерної основи; 4 – захист на стадії формування зображення оригіналу; 5 – захист за рахунок застосування поліграфічних фарб та лаків зі спеціальними властивостями; 6 – захист за рахунок поліграфічних післядрукарських та оздоблювальних процесів; 7 – захист інформації за рахунок конструкції носія та методів зберігання інформації; 8 – застосування захисних голографічних елементів та штрих-кодів;  9 – методи та прилади для контролю якості паперу; 10 – методи контролю якості офсетного друку

Найдавнішим традиційним та надійним методом захисту паперового полотна є застосування водяних знаків. Водяний знак – це малюнки в паперовій масі, видимі на просвіт, що не тільки виконують захисні функції, а також підвищують загальний художній рівень цінних паперів [8]. На основі джерел [10–15] було розроблено класифікацію водяних знаків за графічним виглядом та за розміщенням на аркуші, подано на рис. 4, 5. Українська гривня має багатотоновий (портрет) та однотоновий водяний знак (номінал), що розміщуються в точно заданому місці на готовому виробі.

Рис. 4. Класифікація водяних знаків за графічним виглядом

Рис. 5. Класифікація водяних знаків за розміщенням на аркуші

У свою чергу, окрім наявних елементів захисту, папір повинен мати належні друкарсько-технічні та експлуатаційні властивості. Під час виготовлення основи для друку цінних паперів потрібно суміщати обидва цих фактори та забезпечувати такі характеристики [8, 16–19]:

– високе значення фізико-механічних показників паперу при потребі використання для його відливу і формування водяного знака паперової маси масного помелу і однорідного фракційного складу;

– обмеження щодо зольності (контрастність водяного знака знижується з підвищенням зольності, падають міцнісні показники) та забезпечення високих друкарських характеристик паперу та його міцності;

– висока білизна паперу при забороні застосування оптичних відбілювачів;

– добре сприйняття папером кількох способів друку та можливість застосовувати ламінування голограмами, тиснення, перфорацію;

– забезпечення утримання у структурі паперу захисних елементів (волокон, конфетті) з розмірами, які значно перевищують розміри целюлозних волокон;

– уведення у склад для поверхневого проклеювання паперу засобів, що забезпечують хімічний захист, які не завжди розчиняються у розчині для проклеювання [20].

Зі збільшенням довжини волокна у паперовій масі міцнісні властивості паперу підвищуються, забезпечується краще утримання захисних елементів у структурі паперу, але друкарські властивості погіршуються, оскільки зменшується однорідність структури паперового аркуша. Зі збільшенням наповнювачів у папері його друкарські властивості підвищуються, але зменшується міцність та контрастність водяного знака на просвіт. Зміна ступеня помелу та проклеювання також неоднозначно впливають на кінцеві властивості паперу.

Отже, папір з елементами захисту є основним матеріалом для виготовлення захищеної продукції. У свою чергу, технологія виготовлення захищеного паперу має свої особливості, які визначають його структурні та фізико-механічні властивості. Відповідно явища, які відбуваються в друкарському контакті та під час закріплення фарби на папері з елементами захисту, потребують більш ретельного вивчення.

Література:

1. Маресин В. М. Защищённая полиграфия: справочник / В. М. Маресин. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 640 с.

2. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції / Т. Ю. Киричок. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.

3. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (ФГУ ФИПС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.fips.ru.

4. Europian Patent Office (Esp@cenet) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep.espacenet.com.

5. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/portal/index.html.en.

6. Євразійська патентно-інформаційна система (EAPATIS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eapatis.com.

7. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УкрПатент) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrpatent.org.

8. Киричок П. О. Захист цінних паперів та документів суворого обліку / П. О. Киричок, Ю. М. Коростіль, А. В. Шевчук. – Київ : НТУУ «КПІ», 2008. – 368 с.

9 United States Patent and Trademark Office (USPTO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uspto. gov.

10. Security features integrated in bancnote paper. – Billetaria. International Review on Cash Management. – Issue 9. – April, 2011. – P. 38–39.

11. Темрук В. И. Особенности технологии бумаги для печати документов / В. И. Темрук // Труды Белорусского гос-венного технологич. ун-та. – 2008. – Сер. 4. «Химия, технология органических веществ и биотехнология». – Т. 1. – 2008. – № 4. – С. 319– 324.

12. Kyrychok T. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi. The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy. – 2012. – № 7. – P. 414–417.

13. Дольницкий А. Кто, что и как защищают наши деньги / А. Дольницкий // Digital print. Современные технологии. – 2002. – № 5. – С. 28–31.

14. Валиев С. Защита ценных бумаг / С. Валиев, Б. Эльтазаров. – М. : ЧеРо, 1997. – 156 c.

15. Михайлов С. Ф. Информационная безопасность. Защита информации в автоматизированных системах. Основные концепции / С. Ф. Михайлов – М. : МИФИ(ТУ), 1995. – 110 с.

16. Kisluchin S. Developing Security Printing Materials in Belarus // ProcSecurity Printing in Russia / CIS and Central / Eastern Europe 3 rd International Conference. – 2003. – P. 2.

17. Кисельова О. Филигранная работа / О. Кисельова // Водяной знак. – 2008. – № 1–2. – С. 39–41.

18. Коншин А. О. Защита полиграфической продукции от фальсификации / Андрій Олександрович Коншин. – М. : ООО «Синус», 1999. – 160 с.

19. Остреров М. А. Бумага, защищенная от подделок / М. А. Остреров // КомпьюАрт. – 2008. – № 10. – С. 29– 31.

20. Музика В. П. Система захисту цінних паперів та документів суворого обліку – наукоємна проблема державного масштабу / В. П. Музика, А. В. Шевчук // Друкарство. – 2002. – № 4 (45). – С. 72–74.