Тетяна Сакова                                                                                                               (Полтава, Україна)

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДЧЕНКІВСЬКОГО РОДОВИЩА

У 1936 році при бурінні свердловини №2 на горі Золотуха м.Ромни (до речі на той час Полтавська губернія), яка була закладена з метою пошуків калійної солі, виявили нафтопрояви. А вже 9 червня 1937 року почалося випробування свердловини. У результаті робіт отримали майже 2 т. нафти.		 Роботі українських нафтовиків перешкодила друга світова війна. Проте в листопаді 1943 року пошуково-розвідувальні роботи продовжилися.                          У 1948 році нафторозвідники почали працювати на території Полтавщини.          Згідно з наказом тресту «Укрсхіднафторозвідка» від 8 червня 1948 року створюється Миргородська роторна партія.							18 вересня 1948 року в с.Радченки (18 км від Миргорода) видана точка буріння свердловини № 1, почалися будівельні та вишкомонтажні роботи, які закінчилися 19 листопада, а з 20-го почалося буріння першої свердловини. Бурильниками першої Радченківської свердловини були Захарченко, Юффа, Матюшин, які вже мали досвід роботи на Роменській структурі. Та робота йшла дуже повільно: постійно виникають ускладнення, котельня не працювала через відсутність палива, а в мороз без пари на буровій працювати неможливо. [5, с. 16-17]													За період 1946-1949 рр. з метою вивчення геологічної будови Дніпровсько-Донецької западини було пробурено 50 тис. м глибокого пошукового й опорного буріння, проте родовища нафти й газу все ще не були відкриті. Наркомат нафтової промисловості СРСР, занепокоєний негативними результатами робіт на сході України, створює комісію по обстеженню геологорозвідувальних робіт під керівництвом А.А.Бакірова. Туди входили Горєв Н.А., Черпак С.Е., Шарапов І.С., Мішуніна З.А.Балуховський Н.Ф.  На геологічній нараді в 1949 році було заслухано доповідь Бакірова А.А. та інших дослідників ДДз. Значна кількість запрошених спеціалістів висловилась за згортання і припинення пошуково-розвідувальних робіт на нафту й газ. Та завдяки наполегливості геологів-виробничників, яких підтримали українські вчені, роботи в регіоні були продовжені.	[5, с. 23-27]						Свердловина № 1 Радченківської площі виявилася «сухою». Так говорять геологи, коли у свердловині не виявлені поклади нафти. Головний геолог Миргородської роторної партії пояснив це тим, що свердловина розкрила поклади в приконтурній частині та неспівпадінням структурних планів. Отже, необхідно було бурити свердловину № 2.								Закладати нові свердловини, не отримавши промислових притоків, було справою ризикованою, адже в ті часи, не маючи на те жодних підстав, могли оголосити будь-яку людину ворогом і розстріляти. Саме так і трапилося з першовідкривачем української нафти – Ф. О. Лисенком.					Але геолог Миргородської роторної нафторозвідки Каменський В.П. і начальник Сачков В.В., заручившись підтримкою С.Е. Черпака – головного геолога треста «Укрсхіднафтопромрозвідка», незважаючи на ризик, розробляють проект на закладення свердловин № 2, 5. Початок таких робіт вимагав переструктуризації. Наказом Міністерства нафтової промисловості від 28 березня 1951 року № 23-3846 було створено Миргородську контору розвідувального буріння в складі треста «Укрсхіднафтопромрозвідка».		Отже, розпочалося буріння свердловини № 5. Майстром призначили В. Матюшина. Для дружної бригади працівників було великою радістю, коли геолог В.П.Каменський з глибини 1400 м дістав вапняк, насичений нафтою. У тресті вирішили, що геолог повезе цей вапняк у Міністерство нафтової промисловості. Головним геологом у Міністерстві на той час був Михайло Федорович Мірчинка, професор, який викладав в нафтовому інституті ім.Губкіна та написав підручник «Нафтопромислова геологія». Саме за цим підручником Каменський В.П.  пізнавав на практиці премудрості геології. Як вважали нафтовики, це була перша особистість, яка поєднала навички геолога-вченого і геолога-практика, розвідника та навіть промислового розробника. Звичайно, Каменський В.П. хвилювався, розповідаючи про перспективність України для видобутку нафти й газу, і не помітив, як із вапняку просочилася нафта, каплі якої почали розходитися зеленими плямами. На це Михайло Федорович тільки посміхнувся: «Это пустяки, надеюсь, что это не вся нефть Украины».													Повертався до Радченків Каменський В.П. із гарними новинами: отримано дозвіл та виділені кошти на буріння 5-ої свердловини.	 У серпні 1950 р. була забурена свердловина № 5, закінчувалося буріння  свердловини № 2

Пам’ятний знак свердловини №5 Радченківської площі, з якої почали  промисловий приток нафти на Полтавщині

15 червня 1950 року при випробуванні  свердловини № 2 на Радченківській площі було отримано газовий фонтан. Стовп газу був вище бурової метрів на 50. Це стало підтвердженням того, що в надрах Полтавщини є поклади нафти і газу. Перша нафтова свердловина № 5 в червні 1951 року дала промисловий приток з інтервалу 1273-1278 м. Почалися роботи по підготовці свердловини в експлуатацію. Видання того часу писали: «Под руководством директора Миргородской нефтеразведки В.В.Сачкова, старшего геолога В.П.Каменского, бурового мастера О.А.Голика было открыто нефтяное месторождение на Радченковской площади. Это было началом развития нефтегазовой промышленности Полтавщины».							В адміністративному відношенні Радченківське  газонафтове родовище  розташоване в Миргородському і Великобагачанському районах Полтавської області, на відстані 15 км на схід від м. Миргород. 					Основна мета геологічних і геофізичних досліджень, які проводилися в межах центральної частини приосьової північної  зони Дніпровсько-Донецької западини, до складу якої входить і Радченкіаська площа площа, зводилась до вивчення геологічної будови і пошуків структур, сприятливих для накопичення промислових покладів вуглеводнів. Безпосередньо на площі робіт був виконаний комплекс таких геолого-геофізичних досліджень: сейсморозвідувальні, магнітометричні, гравіметричні та електророзвідувальні роботи, структурно-картувальне, пошукове та розвідувальне буріння. Гравіметричні дослідження проведені партіями г.п.23/52, 25/47,62/66,13/65, т.г.п.21/75-76, т.п.21/80), за результатами яких в межах Радченківської площі виявлено поле залишкових гравітаційних аномалій F (ga) носить мозаїчний характер. Тут відмічені локальні максимуми сили тяжіння різної форми і орієнтації													В 1948, 1966-68 рр. проведено аеромагнітну зйомку, за результатами якої складені карти магнітного поля масштабу 1:200000. Дослідженнями встановлено, що магнітне поле  характеризується позитивними значеннями Та.														В 1947-1948 рр. структурно-картувальним бурінням та сейсморозвідувальними роботами була підтверджена наявність Радченківського підняття. Результати цих робіт стали основою для закладання перших пошукових свердловин. [6, с. 51-56]								Геологічний розріз Радченківської площі  представлений відносно повним комплексом осадових утворень, що залягають на розмитій поверхні кристалічного фундаменту. Пошукові та розвідувальні свердловини розкрили палеозойські, мезозойські та кайнозойські відклади.						Докембрійські утворення на площі робіт і суміжних з нею ділянках свердловинами не розкриті. За даними КМЗХ та на основі інтерпретації регіонального профілю  Велика Багачка-Синівка фундамент залягає на глибині 5,5-6,5 км.													Палеозойська ератема складена девонською та кам'яновугільною системами. Літологічно девонська система представлена  сіллю. Девонська сіль  розкрита свердловинами № 4, 29, 43,100, 151, 152 на глибині 2217-3415м. Потужність  розкритої свердловинами солі сягає 2085-2345 м. Верхня частина представлена вапняково-глинистою брекчією.							Нижньокам’яновугільні відклади представлені породами турнейського, візейського і серпуховського ярусів.							Відклади турнейського ярусу розкриті на площі свердловинами №4, 43, 29, 30,     61, 45, 100, 151, 152 і представлені щільними бітумними вапняками з прошарками пісковиків. Візейський ярус  незгідно залягає на утвореннях турнейського ярусу і на площі  робіт розкритий в повному обсязі майже усіма  свердловинами, потужність відкладів від  300м до - 800м Літологічно  представлений крупнозернистими пісковиками, перекритими значною товщею щільних темно-сірих вапняків, а в верхній частині  перешаруванням глинисто-піщаних аргілітів з пісковиками, алевролітами та прошарками вапняків Свердловиною №46 розкрито  продуктивний горизонт В-14, з якого отримано промисловий  приток  нафти.										Серпуховський ярус літологічно представленей пісковиками,які в південо західному напрямку заміщуються вапняками.							Відклади московського ярусу середнього карбону, верхнього карбону і нижньопермського комплексу розмиті.								Мезозойська ератема представлена тріасовою, юрською і крейдяною системами. Мезозойський комплекс відкладів в межах площі залягає з різкою кутовою і стратиграфічною незгідністю на кам'яновугільній системі. Літологічно тріасова система складена перешарування пісковиків, та алевролітів з прошарками  глин.						Нафтогазоносність Радченківського родовища пов’язана з відкладами тріасу (горизонти Т-1, Т-2, Т-4б) і нижнього карбону (горизонт С-1)-газові поклади та нафтові поклади нижнього карбону (горизонти С-2, С-3, С-6, С-7, С-8, С-9, С-10, С-11, С-12н, С-12в), а також свердловиною 46 встановлена продуктивність горизонту В-14 візейських відкладів в інтервалі глибин від 900 до 1600 м.													Колекторами є пісковики та алевроліти з високими ємкісно-фільтраційними властивостями: пористість порід від 15 до 30%.			Типи пасток  – пластові склепінні тектонічно  екрановані та літологічно обмежені. 											Радченківське родовище розташоване в межах Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району. У безпосередній близькості з родовищем розташовані Сорочинське, Вакулівське, Кавердинське, Гоголівське родовища вуглеводнів.												В тектонічному відношенні Радченківська площа розташована в центральної частини приосьової північної  зони Дніпровсько-Донецької западини. [1, с. 3-12]											В результаті пошуково-розвідувальних робіт на Радченківському  родовищі пробурено 106 свердловин: 11 пошукових, 62 розвідувальних і 33 експлуатаційні. В експлуатаційному фонді знаходиться 14 свердловин.		Отже, Радченківське родовище, перше відкрите на Полтавщині,  до цього часу дає нафту нашій країні.

Література:

1. Айзенверг Д.Е. Геология и нефтегазоносность Днепровско Донецкой впадины׃ Стратиграфия / Д.Е. Айзенверг, О.И. Берченко, Н.Е. Бражникова и др. – Киев׃ Наукова думка, 1988. -208 с.   								2. Арсирий В.П. Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско Донецкой впадины / Ю.А. Арсирий, А.А. Билык, М.И. Бланк. – Киев: ЦТЭ Мингео УССР, 1984. – 190 с.				  				3. Баранов И.Г. Формирование структур Днепровско-Донецкой впадины и их нефтегазоносность. /  И.Г. Баранов  – Москва: Недра, 1965. – 232 с.			4. Гавриш В.К. Геология и нефтегазоносность Днепровско Донецкой впадины׃ Методика изучения глубинного строения и нефтегазоносность / В.К. Гавриш, В.Б. Соллогуб и др. – Киев׃ Наукова думка, 1987. -148 с.			5. Голуб П.С. Історія нафтогазової галузі в Полтавському краї / П.С. Голуб, В.П. Каменський, П.Т. Павленко.- Полтава: ПП Шевченко, 2010.- 152 с.	6. Партола И.Н. Отчет о работах МОГТ на Радченковской площади, выполненных сейсморазведочной партией 27/86 в 1985-89гг. Книга 1. Текст звіту. СУГРЕ. Розсошенці, 1989.								   	7.  Архівні документи Державного архіву Полтавської області.