Олександр Мейта

(Київ, Україна)

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ УПРАВЛІННЯ

ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

Вступ. Системи управління із застосуванням нейронних мереж являють собою альтернативу системам управління, побудованим згідно класичних методам управління. Така можливість базується на тому, що нейронна мережа, яка складається з двох шарів і містить в прихованому шарі довільно велику кількість вузлів, може апроксимувати будь-яку функцію дійсних чисел з заданим ступенем точності [1].

На підставі даних про електроспоживання, завантаженні і якості вихідного продукту можлива побудова нейронної мережі для управління дробильно-помольні комплексом. Контрольовані параметри виступають в якості вихідного вектора, а відповідні їм значення регульованих величин, параметрів обладнання і подрібнювального речовини - вхідного вектора [2].

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - створення нейромережевого регулятора для управління дробильно-помольним комплексом. Для цього вирішуються завдання вибору структури регулятора та його навчання.

При управлінні на основі авторегресії з ковзним середнім регулятор являє собою досить просту реконструкцію моделі керованого процесу. Недоліком моделі є те, що модель повинна бути задана в канонічній формі простору стану, якому відповідає супроводжуюча матриця, що може призводити до обчислювальних похибок. Розглянута авторегресійна модель з ковзним середнім є нелінійної дискретної моделлю нелінійної динамічної системи і представляється у формі

y(k+d)=Ny(k),y(k−1),...,y(k−n+1),u(k),u(k−1),...,u(k−n+1)	,	                  (1)

де y(k) - вихід моделі; d - число тактів передбачення;  u(k) - вхід моделі.

На етапі ідентифікації необхідно побудувати нейронну мережу для моделі виду (1). Ця процедура може розглядатися як процедура ідентифікації. Для проектування стежить системи, що забезпечує задану траєкторію виду

у(k+d)=yr(k+d)	                                                                 	(2)

необхідно спроектувати нелінійний регулятор наступного загального вигляду

u(k)=Gy(k),y(k−1),...,y(k−n+1),yr(k+d),u(k−1),...,u(k−m+1) .          	(3)

При реалізації такого регулятора за допомогою нейронних мереж в процесі мінімізації середньоквадратичної помилки він вимагає надмірних обчислень, оскільки використовує динамічний варіант методу зворотного поширення помилки. [3]. Для практичного вирішення завдання стеження Нарендра і Макхопадхан запропонували наближену NARMA - модель з виділеною складовою управління [4]. Така модель регулятора має вигляд:

y(k+d)=fy(k),y(k−1),...,y(k−n−1),u(k−1),...,u(k−m+1)++gy(k),y(k−1),...,y(k−n−1),u(k−1),...,u(k−m+1)⋅u(k).	                (4)

Перевага цієї форми полягає в тому, що тепер поточне управління можна безпосередньо обчислити, якщо відома бажана траєкторія yr, передісторія управління u(k−1),...,u(k−m+1), а також попередні і поточне значення виходу y(k),...,y(k−m+1):

u(k)=yr(k+d)−fy(k),y(k−1),...,y(k−n+1),u(k−1),u(k−1),...,u(k−m+1)gy(k),y(k−1),...,y(k−n+1),u(k−1),u(k−1),...,u(k−m+1).	(5)

Безпосереднє застосування цього співвідношення для реалізації регулятора скрутно, оскільки управління u(k)залежить від поточного значення виходуy(k). Тому рівняння (5) модифікується в такий спосіб:

u(k+1)=yr(k+d)−fy(k),y(k−1),...,y(k−n+1),u(k−1),u(k−1),...,u(k−m+1)gy(k),y(k−1),...,y(k−n+1),u(k−1),u(k−1),...,u(k−m+1),	      (6)

але при цьому параметр передбачення повинен задовольняти умові d ≥ 2.

На рис. 1. показана структура відповідного регулятора у вигляді нейронної мережі. Тут слід звернути увагу на ділянки мережі, які виконують апроксимацію нелінійних операторів g і f у вигляді виходів g=a2(t)іf=a4(t). Виходами регулятора є сигнали y(t +1) і u(t +1), останній реалізований у вигляді зворотного зв'язку, а так само еталонний сигнал y(t +2). Блоки затримки здійснюють запам'ятовування відповідних входу і виходу, а потім використовуються двошарові нейронні мережі, які формують оцінки нелінійних операторів і обчислюють сигнали управління у формі (5) Загальна структура системи з NARMA - регулятором показана на рис. 2. На схемі явним чином виділена еталонна модель, яка задає бажаний вид вихідного сигналу управління процесом.

Результати досліджень.  Навчання нейромережевому NARMA - регулятора, що містить 10 нейронів у прихованому шарі, на тренувальній послідовності проводилося на протязі 100 циклів. Система з нейрорегулятором показана на рис.3.

Рис. 1. Структура NARMA – регулятора у вигляді нейронної мережі.

На рис. 4 представлені графіки помилки для навчальної, тестової та контрольної послідовностей. Результат роботи системи з навченим регулятором представлений на рис.5 де крива 1 відображає вхідний вплив; а крива 2 - вихідний сигнал. Порівняння графіків вхідного (випадкового) сигналу і виходу системи показує, що застосування регулятора дозволяє домогтися більш стабільної роботи ділянки по вихідному продукту, при випадкових змінах вхідного вантажопотоку.

Рис. 2. Система з NARMA – регулятором

Рис.3. Система з нейрон – регулятором

Рис. 4. Помилка навчання, контрольної та тестової послідовності для нейромережевого регулятора.

Висновки. Аналіз роботи системи показує, що застосування налаштованого нейроконтролера дозволяє досягти більш стабільної роботи ділянки по вихідному продукту, в разі випадкових змін вхідного вантажопотоку, за рахунок чого знижується. електроспоживання комплексу.

Рис.5. Вхідний і вихідний сигнали системи з NARMA - регулятором.

Незалежно від типу використовуваного в системі нейроконтролера необхідна процедура ідентифікації процесу, якість якої буде визначати якість роботи системи з контролером. Для процедури ідентифікації важливі повнота і показність навчальної послідовності. Процедура синтезу закону керування залежить від обраної архітектури регулятора.

Література:

1. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети. MATLAB 6. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 496с.

2. Розен В.П., Калинчик В. П., Мейта А.В. Применение моделей на базе нейронных сетей для решения многокритериальной задачи управления дробильно-измельчительным комплексом // Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, - 2003, вип. 8. – С. 134 – 141.

3. Neural networks for control / Miller W. T., Sutton R. S., Werbos P. J., Eds. The MIT Press, 1990.

4. Narendra K. S., Mukhopadhyay S. Adaptive Control Using Neural Networks and Approcsimate Models // IEEE Transactions on Neural Network. 1989. Vol 2. P. 21-26.