Виктор Смирнов, Светлана Смирнова

(Николаев, Украина)

ИНТЕНСИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМИ ВОДОРОСТЯМИ

Сине-зелёные водоросли используются в качестве биоиндикатора озёрной экосистемы Ожарского Жовтневого района Николаевской области в оценке экологических последствий техногенного поступления соединений тяжелых металлов. Рассчитан коэффициент биологического накопления сине-зелёными водорослями тяжелых металлов, построен ряд бионакопления.

Введение

Высокий уровень загрязнения озёр тяжелыми металлами (ТМ) приводит к снижению видового разнообразия гидробионтов. Использование водорослей в качестве биоиндикатора позволяет судить о интенсивности бионакопления токсикантов и адекватно отражают современное состояние озёрных экосистем.

Среди металлов-токсикантов выделена приоритетная группа, в которую входят цинк, медь, никель, марганец, железо, свинец, цинк и хром как опасные для биоты [1, 6]. Поэтому представлялось оправданным проведение сопряженного анализа содержания ТМ, как в тканях сине-зелёных водорослей, так и в среде их обитания – воде, так как содержащиеся в водных системах ионы ТМ поглощаются организмами, главным образом, непосредственно из воды, а загрязнение организмов соответствует их способности адсорбировать ионы из воды, а не их положению в цепи питания [4].

Методы исследований

Пробоотбор. Объектом исследования были выбраны сине-зелёные водоросли Microcystis aeruginosa Kűtz emend Elenk (Elenk), как наиболее распространённые планктоновые водоросли в пресных озёрных системах. Они встречаются в планктоне озера Ожарского Жовтневого района Николаевской области.

Результаты и обсуждение

Для оценки степени концентрирования ТМ в тканях водоростей по отношению к содержанию элемента в воде был рассчитан коэффициент биологического накопления (КБН) (табл. 1), под. которым понимают отношение концентрации метала в тканях гидробионта к его содержанию в окружающей среде [6]

| Таблица 1. Накопление и распределение тяжёлых металлов в водорослях и воде. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Концентрация |  |  |  |  |  |  |
|  | Zn | Ni | Fe | Mn | Pb | Cu | Cr |
| вода | 0,046 | 0,015 | 0,055 | 0,037 | 0,01 | 0,003 | 0,005 |
| водоросли | 3477,4 | 1945,6 | 50745,4 | 203867,2 | 1849,8 | 232,5 | 2482,4 |
| Коэффициент биологического накопления (КБН) |  |  |  |  |  |  |  |
| КБН | 7,5*104 | 1,3*105 | 9,2*106 | 6,8*108 | 1,8*105 | 7,7*104 | 5*105 |
| Примечание: 1) концентрация металлов в воде в мг*дм-3, в водорослях мг*кг-1; 2) усредненная концентрация ТМ в воде за исследуемый период |  |  |  |  |  |  |  |

Водоросли способны разлагать загрязнения и аккумулировать ТМ [1]. Высокие коэффициенты накопления ТМ водорослями обусловлены прежде всего большей биодоступностью металлов в воде и особенностями минерального обмена водорослей, благодаря которым микроэлементы поступают в их клетки быстрее, чем выводятся. В результате происходит концентрирование микроэлементов в биомассе водорослей [3]. Вывод ТM замедляется чаще всего вследствие высокого сродства к клеточным стенкам и биополимерам водорослей [1].

Анализ накопления тяжелых металлов фитопланктоном позволил выявить особенности их аккумуляции и построить ряд бионакопления, который подчиняется следующей закономерности:  Mn>Fe>Zn>Ni>Pb>Cu.

По величине аккумуляции гидробионты подразделяются на макро-, микро- и деконцентраторы [7]. К макроконцентраторам относятся виды, у которых КБН>15 000, у микроконцентраторов КБН = 10 000 – 15 000, к деконцентраторам − КБН<10 000. Следовательно, сине-зелёные водоросли по отношению к исследуемым элементам являются  макроконцентраторами, с дальнейшей диференциацией элементов по степени биологического накопления в ряду: марганец и железо относится к элементам сильного биологического накопления, хром, свинец и никель − к элементам среднего накопления, цинк и медь − к элементам слабого накопления.

Выводы:

Результаты исследований ориентированы в методической оценки экологических последствий техногенного поступления соединений тяжелых металлов в озерные экосистемы. Сине-зелёные водоросли выступают в качестве биоиндикатора таких экосистем, являются макроконцентратором по отношению к элементам Mn, Fe, Zn, Ni, Pb, Cu способны аккумулировать тяжелые металлы, которые в последующем включаются в трофическую цепь.

Литература:

1. Горюнова С.В., Демина Н.С. Водоросли – продуценты токсических веществ. М.: Наука. 1984

2. Садчиков А.П. Методы изучения пресноводного фитопланктона. – М., Изд-во «Университет и школа», 2003, 157 с.

3. Сиренко Л.А., Сакевич А.И., Осипов Л.Ф. и др. Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике. – Киев, Наукова Думка, 1985.

4. Пырина И.Л. Первичная продукция фитопланктона. – В кн. 'Методы изучения биогеоценозов внутренних водоёмов'. – М., Наука, 1985.

5. Бульон В.В. первичная продукция планктона внутренних водоёмов. – Л., Наука, 1983.

6. Мур Д. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния /Д. Мур, С. Рамамурти. – М.: Мир, 1987. – 250 с.

7. Никаноров А.М. Биомониторинг тяжелых металлов в пресноводных экосистемах / А.М. Никаноров, А.В. Жулидов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 312 с.

8. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

9. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Атомно-абсорбционное определение тяжёлых металлов / Под ред. А.Д. Семёнова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1977. – 155 с.