Олена Бориченко, Василь Калінчик, Віталій Калінчик,

Олександр Мейта, Віталій Побігайло

(Київ, Україна)

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ КУЛЬОВОГО МЛИНА

Будь-який технологічний процес може бути представлений як завдання багатокритеріальної оптимізації, в якій максимізуються або мінімізуються різні цільові функції тісно пов'язані між собою умовою виконання загального завдання, але протилежні за своєю природою і не можуть досягти оптимальних значень одночасно. У загальному випадку ця суперечність проявляється в поєднанні "витрати - продуктивність", а також слід враховувати обмеження, які накладаються кількістю доступних ресурсів. У промисловому виробництві протиріччя полягає в тому, що є необхідність досягнення цілей зумовлених вимогами технології з одного боку та економічності виробництва з іншого. Слід зважити на те, що навіть цілі, об'єднані в клас технологічних вимог, можуть мати суперечливий, взаємовиключний характер.

В роботі вирішуються завдання побудови моделі об'єктів дробильно-помольного комплексу на основі нейронних мереж та вибір структури мережі, вектора вхідних і вихідних величин, навчання мережі.

В основі побудови систем оптимального управління подрібнюючими агрегатами лежить виявлення керованих, керуючих та впливів, що обурюють. Достовірність моделі процесу значною мірою буде залежати від повноти знань про об'єкт, що вивчається. Для помелу це дві категорії величин: параметри сировини та параметри обладнання, що подрібнює.

Подрібнювана речовина може бути описана цілим рядом властивостей, які характеризують речовину, а значить і впливають на кількість енергію, що витрачається на її руйнування. У практиці подрібнення речовина має такі властивості [1-4]:

• щільність (справжня та насипна – для оцінки займаного речовиною обсягу та розрахунку інших інженерних величин);

• міцність  (оцінка опірності гірських порід руйнуванню);

• абразивність (здатність сипких матеріалів зношувати при терті поверхні, що стикаються з ними);

• вологість (оцінка вмісту води у сировині);

• сипкість (величина, що використовується при розрахунку бункерів, живильників, розвантажувальних пристроїв);

• кускуватість (характеризує гранулометричний склад речовини);

• питома поверхня мінеральної сировини (показник при оцінці ступеня подрібнення сировини та ефективності її сепарації різними методами);

• подрібнення і подрібнюваність (параметри, що визначають перебіг процесів руйнування речовини).

Для опису кульових млинів використовуються такі параметри [3,4]:

•  габаритні розміри (довжина та діаметр);

•  характеристики приводного механізму (частота обертання, потужність, діапазон регулювання швидкості);

•  кульове завантаження та футерування (ступінь заповнення, сортамент, розміри, форма, ступінь зносу).

Виділення значимих чинників, що описують роботу подрібнювальних агрегатів з безлічі змінних може здійснюватися формальним методом, що полягає в оцінці думок кількох експертів із зацікавленого питання [3].

Використання даного методу виділило для дробарок та млинів такі значущі фактори: продуктивність, міцність вихідної руди, ступінь дроблення, крупність дроблення, ширина розвантажувальної щілини (для дробарок), кульове завантаження, щільність речовини в млині (для млинів).

Дробильно-помольний комплекс є складовою таких виробництв як збагачувальне, цементне, виробництво цегли. Вимоги до помелу як до процесу описуватимемо трьома показниками: продуктивністю Q, тонкістю (якісний показник) Т і електроспоживання (показник ефективності) W. Тонкість помелу визначається вимогою до якості продукції і варіюється в деяких межах, що передбачає наявність деяких меж зміни «суміжних» параметрів – діапазони продуктивності та електроспоживання. Тонкість (тонина) помелу поняття досить узагальнене, оскільки включає в себе поняття розміру зерна і гранулометричний склад готового продукту. З трьох виділених, тонкість – найбільш гнучкий параметр. Електроспоживання та продуктивність пов'язані жорсткіше – для збільшення продуктивності необхідно збільшити електроспоживання. Для показників W і Q існують такі обмеження:

1. Навіть за відсутності корисного виходу млин споживає деяку потужність.

2. Збільшення продуктивності вище певної межі неможливо технічно навіть при збільшенні енергії, що підводиться.

3. Для більш точного визначення режиму роботи по W і Q можна ввести додатковий критерій, який однаковою мірою об'єднував би те й інше. Наприклад, таким критерієм може бути питоме електроспоживання.

У зв'язку з вищевикладеним виникає необхідність в управлінні помолом, яке могло б забезпечити виконання всіх вимог, що пред'являються до подрібнення (за продуктивністю, електроспоживанням, якістю помелу або поєднанням цих величин) з урахуванням факторів, що визначають роботу подрібнювальних агрегатів. Наявні дані відносяться до вхідних і вихідних величин, а чітких законів, що описують внутрішньомлинні процеси немає (закони подрібнення є емпіричними залежностями), тому завдання побудови моделі системи є завданням «чорної скриньки».

Відповідним математичним апаратом на вирішення такого роду завдань є штучні нейронні мережі [5]. Нейронні мережі здатні навчатися встановлювати зв'язки між величинами, призначені до роботи з великою кількістю змінних, успішно здійснюють прогнозування і можуть замінити людину прийняття рішень. Завдання управління помолом за допомогою нейронних мереж реалізується в такий спосіб (рисунок 1). Кожен вхід мережі відповідає одному з факторів. Виходи мережі відповідають продуктивності, тонкості та електроспоживанню, вагові коефіцієнти мережі визначають значущість факторів. Отже, можна зробити виявлення ієрархії чинників. Надалі на підставі отриманої ієрархії завдання багатокритеріальної оптимізації можна буде звести до однокритеріальної. Крім виділення факторів мережа може прогнозувати стан системи на підставі наявних даних та оптимізувати роботу за заданим параметром.

Рисунок 1 - нейромережева модель кульового млина

Реалізуючи вищеописані принципи на наявних вибірках даних із застосуванням вищеописаних алгоритмів в середовищі Mathlab було навчено ряд нейронних мереж. Кожна мережа складається із двох шарів. Число нейронів у першому шарі варіюється в межах від 2 до 75, у другому шарі 2 нейрони. Активаційна функція нейронів першого шару – сигмоїдальна, другого шару – лінійна. Загальний вид архітектури мережі штучної нейронної мережі  (ШНМ) наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 - Модель штучної нейронної мережі

На входи мережі подаються дані про продуктивність та завантаження млина. Вихідний вектор містить інформацію про питоме електроспоживання та тонину.

Порівняння результатів навчання нейронних мереж за допомогою різних алгоритмів навчання після 150 циклів наведено у таблиці 1.

Помилка під час навчання нейронної мережі    Таблиця 1

| Помилка навчання |  | Число нейронів у першому шарі мережі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| Traingd | Помилка,% | 11,81 | 11,75 | 11,15 | 10,57 | 8,7 | 7,3 |
| Trainlm | Помилка,% | 8,44 | 7,91 | 7,09 | 4,38 | 2,11 | 1,38 |
| Traingdx | Помилка,% | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 9,81 | 6,47 | 5,74 |
| Traingdm | Помилка,% | 11,76 | 11,75 | 11,75 | 10,21 | 8,96 | 7,96 |
| Traingda | Помилка,% | 11,74 | 11,77 | 11,78 | 8,35 | 7,58 | 6,41 |
| Trainrp | Помилка,% | 11,75 | 10,16 | 9,58 | 7,99 | 6,11 | 5,32 |
| Trainscg | Помилка,% | 11,75 | 11,75 | 10,35 | 9,28 | 5,83 | 4,89 |

Комплексний підхід до опису процесів, що протікають в подрібнювальних пристроях, у поєднанні з поставленим завданням оптимізації електроспоживання, дозволяє забезпечити економію електроенергії в поєднанні зі стабільністю технологічного процесу. Модель з урахуванням ШНМ  за своєю структурою багатозв'язкова, отже, дозволяє врахувати вплив всіх заданих чинників тією мірою, у якій визначають роботу об'єкта насправді. За наявними навчальними послідовностями мережа може встановити значущість факторів (вагові коефіцієнти), зв'язок між ними та закономірності зміни кожного з факторів. Отримана інформація дає можливість здійснювати прогнозування та оптимізацію процесу помелу за параметрами W, Q та Т

#### Література:

| 1. | Дезінтеграція мінеральних ресурсів: монографія / Сокур М. І., Кіяновський М. В., Воробйов О. М., Сокур Л. М., Сокур І. М. — Кременчук: видавництво ПП Щербатих О. В., 2014—304 с. |
| --- | --- |
| 2. | Смирнов В. О. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин. [навчальний посібник]/ Смирнов В. О., Білецький В. С.// Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. — 284 с |
| 3. | В.П. Розен, Факторний аналіз електроспоживання складових дробильно-помольного комплексу/ В.П. Розен, В.П. Калінчик, О. В. Мейта, В. Г. Скосирев // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2015. – Випуск 6(95). – С. 16 – 21. |
| 4. | Мацуй А.М. Аналіз роботи кульового млина першої стадії подрібнення руди як об’єкта оптимального керування/ Мацуй А.М., Кондратець В.О.// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2018. - Том 29 (68) № 4, Частина 1. – С.180-188. |
| 5. | Vasyl Kalinchyk. Neural Network Model for Control of Operating Modes of Crushing and Grinding Complex/ Vasyl Kalinchyk, Olexandr Meita, Vitalii Pobigaylo, Olena Borychenko, Vitalii Kalinchyk// Rocznik Ochrona Środowiska - vol. 24 -2022 - pp. 26-40. |