Олена Бориченко, Василь Калінчик, Віталій Калінчик,

Олександр Мейта, Віталій Побігайло

(Київ, Україна)

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСУ

«ДРОБАРКА-МЛИН»

Дроблення і подрібнення твердих продуктів і тіл відносять до механічних процесів, в яких беруть участь основне середовище і компоненти, що додатково вводяться, застосовуються фізико-хімічні, механічні або гідромеханічні впливи, які здійснюються всередині робочих просторів апаратів для отримання кінцевих продуктів. Якість процесу визначає його енергоємність та кількісно-якісні показники вихідного продукту. Один із способів забезпечення раціональних режимів роботи технологічних механізмів дробильно-сортувальних фабрик – застосування систем адаптивного керування. Для роботи АСУ технологічним процесом необхідне математичне забезпечення, яке адекватно описує технологічні процеси та роботу обладнання, що бере участь у цих процесах.

Об'єктивна модель подрібнюючого об'єкту може бути створена за умови хорошої  поінформованості про властивості об'єкту, що вивчається. Тому для створення повнішого уявлення про те, в чому полягає задача автоматизації процесу дроблення необхідно розглянути фізичну сторону процесу руйнування речовини в подрібнюючих агрегатах. У практиці подрібнення речовина має такі властивості [1]: щільність, абразивність, кусковатість (гранулометричний склад речовини); дробимість і подрібнюваність (параметри, що визначають перебіг процесів руйнування речовини). Крім фізичних властивостей речовини існують і ряд технологічних змінних, що визначають роботу подрібнювальних агрегатів, такі як продуктивність, крупність вихідної руди, кульове завантаження, ширина розвантажувальної щілини.

Нехай дробильний комплекс складається з декількох подрібнювальних агрегатів, включених до послідовної роботи (рисунок 1).

Рисунок 1 - модель дробильного комплексу

Кожен агрегат, що входить до складу комплексу характеризується деякою величиною споживаної потужності, що споживається,  або потужністю, що споживається   на тонну подрібненої речовини, величина якої залежить від ряду факторів (маса тіл M, яку мелють, продуктивність агрегату Q і крупність вихідної сировини T) і крупністю готового продукту [2]. Величина готового продукту визначається режимом роботи агрегату та часом подрібнення, що впливає на величину спожитої потужності. Відношення крупності продукту на вході до крупності продукту на виході визначає рівень подрібнення продукту i. Для N послідовно включених об'єктів загальна міра подрібнення визначається перемноженням ступенів подрібнення на кожній стадії

.                                            (1)

Величина електроспоживання  для комплексу складається із суми величин електроспоживання окремих агрегатів

.                                         (2)

При використанні в якості оптимізаційної функції питомого електроспоживання слід враховувати, що ця величина визначається не тільки величиною отриманої потужності, але і продуктивністю. Загальне питоме електроспоживання групи об'єктів (для сировинного потоку, що не змінюється від об'єкта до об'єкта сировинного потоку – умова спільної роботи елементів комплексу, включених послідовно) визначається підсумовуванням питомих величин електроспоживання кожної стадії.

.                                                (3)

Тоді, завдання оптимізації для дробильного комплексу з продуктивністю, що змінюється в нешироких межах запишеться у вигляді

|  | [Qmin, Qmax] | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | i ≥ iдоп |  |

Модель об'єкту досліджень реалізується на базі штучних  нейронних мереж (ШНМ). Вибір математичного апарату ШНМ для реалізації моделі пояснюється тим, що такі моделі забезпечують адекватність відображення багатофакторних нелінійних систем, за рахунок обліку існуючих в реальному об'єкті взаємних зв'язків. Для моделювання елементів дробильно-помольного комплексу приймається багатошаровий перцептрон. Нейрони кожного шару з'єднуються з нейронами попереднього і наступного шарів за принципом «кожний з кожним» Кожен елемент мережі будує зважену суму своїх входів з поправкою у вигляді доданку, потім пропускає цю величину активації через передаточну функцію і, таким чином, виходить вихідне значення цього елементу. Елементи організовані у топологію з прямою передачею сигналу. Особлива увага при побудові багатошарового перцептрону приділяється визначенню числа шарів та елементів [3]. Кількість вхідних та вихідних елементів визначається умовами завдання.

Будується нейронна мережа з кількістю входів рівним максимально можливому числу факторів, що впливають, і кількістю виходів рівним кількості цільових величин (рисунок  2). У групі 2 регулюючих факторів виділяють такі основні фактори, як завантаження матеріалом, кульове завантаження та швидкість обертання барабана млина. Регулювання роботи кульового млина здійснюється, перш за все, за рахунок його завантаження матеріалом. Для млинів розімкнутого циклу величина живлення, що подається, є основною величиною визначальною продуктивність млина. Кількість речовини, що подається в поєднанні з кульовим завантаженням утворюють величину циркуляційного навантаження, яка впливає на витрату електроенергії об'єкта. Основним із параметрів, що найбільше впливають на характер графіка навантаження кульового млина, є вага куль, що знаходяться в млині [4].

Рисунок 2 – нейромережева модель кульового млина

Графік залежності потужності, що споживається, від кульового завантаження наведено на рисунку 3 і характерний для млина будь-якого типу. На рисунку точки 1, 2 відповідають неврівноваженому циркуляційному навантаженню (недолік куль); точка 3 - врівноважене навантаження, найбільш вигідний режим роботи млина; точки 4, 5 – циркуляційне навантаження не врівноважене через надлишок куль та зменшення кінетичної енергії; Рхх - потужність, що споживається млином без кульового завантаження і без живлення.

Для кульового завантаження важливим є не тільки її маса, але і сортамент куль, що завантажуються, оскільки розмір кулі визначає виконувану ним роботу подрібнення. При визначенні необхідної кількості куль, що довантажуються, існує ряд складнощів, пов'язаних з неможливістю точного визначення кількості і сортаменту куль, що залишилися в млині.

Рисунок 3 - Крива залежності потужності, що споживається кульовим млином, від кульового завантаження

При моделюванні умов роботи кульового млина необхідно мати можливість оцінити рівень кульового завантаження в будь-який момент часу. Дані за кульовим завантаженням містять інформацію про час завантаження, кількість завантажених тіл і кількість куль у млині на момент завантаження. Оскільки дозавантаження тіл, які мелють, здійснюється не щодобово, то інформація про кількість куль у млині в період між дозавантаженнями відсутня. Тому використовується апроксимація за наявними даними для знаходження емпіричної формули залежності зміни маси куль у млині від часу та обчислення значень кульового завантаження для необхідних моментів часу. Дані про зміну кількості кульового завантаження наведено у таблиці 1.

Зміна кількості кульового завантаження                            Таблиця 1

| t | 0 | 10 | 25 | 35 | 60 | 95 | 130 | 180 | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100 | 93 | 86 | 83 | 76 | 66 | 58 | 52 | 48 | 42 | 40 | 36 | 34 | 33 |

Знос тіл, що меляться, в млині описується спадаючою степеневою функцією. Приймемо для опису залежність виду . Шукана залежність між ступенем заповнення барабана тілами, що меляться P (% від норми) або вагою куль (тони) і часом роботи млина t візьмемо у вигляді:

.                                                          (5)

#### або, логарифмуючи цей вираз, отримаємо лінійну залежність між t і lg P:

#### .                                            (6)

Вважаючи t = 0, знаходимо коефіцієнт a = 100.

Для знаходження коефіцієнта b об'єднуємо всі дослідні дані до однієї групи, тоді

,	                                    (7)

звідки b = - 0,0141.

Таким чином, емпірична залежність, що відображає знос куль у млині за експериментальними даними має вигляд:

Використовуючи чисельні показники швидкості обертання барабана, маси завантаженої речовини та розрахункові значення маси куль здійснюється тренуванням мережі. В результаті тренування мережі зв'язку між елементами набудуть деяких значень, які й відповідатимуть мірі значущості кожного параметра. Якщо виникне необхідність оцінювати результат, віддаючи перевагу іншим факторам, слід перетренувати  мережу для нового режиму оцінки.

Проводиться аналіз мережі з метою виявлення елементів пов'язаних у мережі каналами з найбільшими ваговими коефіцієнтами. Елементи вхідного вектора, що пов'язані з елементами вихідного вектора зв'язками з незначними ваговими коефіцієнтами визнаються факторами, що слабко впливають на процес і відкидаються; Таким чином, мережу можна буде спростити, прибравши ті фактори, вплив яких на процес мінімальний. Подальша побудова моделей здійснюється лише із значимими чинниками.

При автоматизації управління мехатронним комплексом, що подрібнює, величина електричної енергії, що споживається,  залежить від властивостей подрібнювальної речовини та технологічних змінних, таких як продуктивність, крупність вихідної руди, кульове завантаження. Під час розробки моделі дробильно-помольного комплексу облік найбільшої кількості факторів та їх взаємного впливу можливий при використанні в якості базової моделі багатошарового перцептрону, вхідний та вихідний вектор якого задаються виходячи з умов оптимізаційної задачі, а параметри визначаються шляхом навчання на тестовій послідовності.

#### Література:

| 1. | Процеси та апарати хімічної технології. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності "Хімічна технологія" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.Р. Степанюк,– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 85 с. |
| --- | --- |
| 2. | Техніка і технологія збагачення корисних копалин. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 184 «Гірництво» / В. Г. Кравець, В. С. Білецький, В. О. Смирнов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 286 с. |
| 3. | Розен В.П. Застосування моделей на базі нейронних мереж для вирішення багатокритеріального завдання управління дробильно-помольним комплексом/ Розен В.П., Калінчик В П., Мейта О.В. // Вісник НТУУ ―КПІ‖, серія ―Гірництво‖, 2003, вип. 8. – С. 134 – 141. |
| 4. | Vasyl KALINCHYK. Neural network model of the mechatron complex «CRUSHER MILL»/ Vasyl KALINCHYK, Olexandr MEITA, Vitalii POBIGAYLO, Vitalii KALINCHYK, Danylo FILYANIN// Journal of new technologies in environmental science - No. 2 Vol. 5 – 2021- pp. 72-81 |