Олена Бориченко, Василь Калінчик, Віталій Калінчик,

Олександр Мейта, Віталій Побігайло

(Київ, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЯ  ІЄРАРХІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ УПРАВЛІННЯ  ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ

Автоматизація управління електроспоживанням є складним і багатоплановим завданням. Ефективність її вирішення залежить в основному від правильності вибору концепції та структури управління споживанням електроенергії.

В основу такого вибору покладені рекомендації, сформульовані на основі оцінок об'єктивних умов розвитку генеруючих потужностей, методів і засобів ефективного енерговикористання [1,2].

Основною вимогою, що пред'являються до структур систем (автоматичного) автоматизованого  управління є створення можливостей побудови ієрархічних комплексів контролю і управління електроспоживанням в масштабах енергетичних систем, регіонів.

Сучасні електроенергетичні системи (ЕЕС) представляють собою складні кібернетичні комплекси з великим спектром і динамікою виконуваних функцій.

Таким же складним комплексом є і об'єкт управління - системи електропостачання (СЕП) промислових і інших об'єктів.

СЕП підприємства представляє собою ієрархічну структуру, кожен з рівнів якої використовує різну інформацію про електроспоживання як в кількісному, так і в якісному розумінні. Крім того, на рівні об'єкта управління, як правило, джерела інформації та споживачі-регулятори територіально розосереджені.

Зазначені обставини зумовили необхідність функціонально - та просторово розосередженої структури управління на рівні промислового об'єкта, що є нижньою ланкою ієрархічного комплексу контролю та управління електроспоживанням регіону.

У структурному відношенні найбільш ефективними є радіально-кільцева або радіально - магістральна схеми управління певної енергетичної системи, регіону. У кільцеву (магістральну) схему включаються  комплекси технічних засобів управління електроспоживанням (КТЗЕ) промислових об'єктів (його структурних підрозділів) за виробничими або територіальними ознаками. За радіальною схемою кільце або магістраль з'єднуються з диспетчерськими центрами ЕЕС, регіонів. Принцип побудови ієрархічних комплексів показаний на рисунку.

У такій структурі просторово-розподілена система формується з окремих територіально-розосереджених КТЗЕ, об'єднаних локальною мережею. Функціональна розподіленість досягається за рахунок розділення функцій КТЗЕ локальної мережі. Крім того, в локальній мережі можуть бути об'єднані не тільки однотипні     КТЗЕ, але і різні функціонально-орієнтовані пристрої (наприклад, системи контролю показників якості електроенергії).

Для організації ієрархічних комплексів в локальну мережу (або до будь-якого з КТЗЕ) може бути підключений блок зв'язку, який з одного боку, має доступ до інформації локальної мережі, а з іншого боку - через передавальне середовище  зв'язаний з диспетчерським центром регіону, ЕЕС.

Особливістю такої структури є те, що в більшості випадків між об'єктами управління (промисловими підприємствами) та об'єктами ЕЕС (регіону) відсутній безпосередній зв'язок. Це зумовлює необхідність використання мереж зв'язку з пунктами комутації каналів і повідомлень (GSM, телефонні мережі, ВЧ-зв'язок, радіозв'язок і інші), які утворюють передавальне середовище [3].

Відомо, що при управлінні електроспоживанням використовуються способи централізованого і децентралізованого управління.

При повністю централізованому управлінні навантаженнями в диспетчерському пункті встановлюється модель використання енергії для кожного споживача [4]. Цей варіант вимагає наявності повної, достовірної та, що головне, своєчасної інформації по великому числу факторів.

Рисунок 1 – принцип побудови ієрархічних комплексів управління електроспоживанням

У той же час відомо, що передавальне середовище  не є однорідним і складається з комбінації різних каналів зв'язку. Виконана в [5] оцінка досяжності своєчасності інформації та аналіз характеристик каналів зв'язку показали, що протягом півгодинного контролю з підприємства може бути виконане тільки одне повідомлення, що вимагає відмови від концепції централізованого управління на основі принципу найменших ухилень і прямої взаємодії з об'єктом [6].

Таким чином, в даній роботі вибрана концепція управління електроспоживанням, сутність якої формулюється наступним чином:

- Вироблення керуючих впливів здійснюється на основі двоетапної оптимізації (на рівні ЕЕС здійснюється оптимізація розподілу лімітів та оперативних обмежень - уставок, виконувана на основі певної системи критеріїв, використовуючи характеристики підприємств – регуляторів, а на рівні підприємств здійснюється оптимізація збитків споживачів - регуляторів в реальному часі);

- Формування та передача інформаційних масивів і повідомлень здійснюється за принципом мінімального завантаження з ініціалізуючими комутаціями повідомлень з характеристиками, що гарантують своєчасність інформації для організації управління електроспоживанням.

Передавальне середовище в автоматизованих системах управління електроспоживанням, яке використовує цей принцип, забезпечує достатню і необхідну інформацію: вимірювальні масиви і повідомлення нижнього рівня передаються при перевищенні  дійсних значень параметрів режиму над нормованими (уставками, лімітами та інші); по ініціалізації верхнього рівня здійснюється передача і введення нормованих значень параметрів режиму тільки при необхідності зміни встановлених раніше; автоматичний контроль виконання лімітів та уставок проводиться раз на добу або в будь-який час за ініціативою особи, що приймає рішення; з метою ведення бази даних і знань передача і реєстрація добових графіків навантаження підприємств за минулу добу ( півгодинний профіль навантаження) здійснюється під час зниження інтенсивності завантаження каналів зв'язку.

#### Література:

| 1. | Ф. Сафаров. Управління попитом - ключ до енергетичної безпеки України/ Ф. Сафаров, Д. Олефір, Ю. Привалов, І. Блінов, Є. Парус.// [Електронний ресурс]. 2023. Режим доступу: https://e-b.com.ua/upravlinnya-popitom-klyuc-do-energeticnoyi-bezpeki-ukrayini-5909 |
| --- | --- |
| 2. | Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей [Електронний ресурс]. 2023. Режим доступу:https://ua.energy/ zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/ |
| 3. | О.Л. Шпак. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ «Хмельницькобленерго / О.Л. Шпак, П.Д. Луців, В.П. Калінчик, О.О. Шиянов// Енергетика: економіка, технології, екологія – 2014. - № 2. – С. 112 – 117. |
| 4. | В.П. Калінчик. Методологія оперативного управління споживанням електричної енергії/ В.П. Калінчик//ь Енергетика: економіка, технології, екологія – 2013. - № 1. – С. 47 – 51 |
| 5. | Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку// Праховник А.В., Калінчик В.П., Тимошенко Ю.В. та інші. - Інформаційний бюлетень НКРЕ.- 2002 -№ 11.-С.230-261 |
| 6. | Праховник А.В. Особливості архітектури систем обліку електропостачання / Праховник А.В., Прокопенко В.В., Калінчик В.П., Кульбачний П.В.// Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи. - Київ. – 2010. – С. 248 – 249. |